МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

ПРИКАЗ

9 октября 1989 года N 241

# Об утверждении наставления по службе связи пожарной охраны МВД СССР

1. Утвердить прилагаемое Наставление по службе связи пожарной охраны МВД СССР.

Заместитель Министра

генерал-лейтенант милиции

С.Г. Лисаускас

НАСТАВЛЕНИЕ

по службе связи пожарной охраны МВД СССР

В настоящем Наставлении излагаются основные принципы организации связи пожарной охраны и автоматизированных систем оперативного управления подразделениями пожарной охраны, порядок использования средств связи и управления, основные положения по организации технической эксплуатации средств связи и управления, а также обязанности должностных лиц гарнизона пожарной охраны.

## РАЗДЕЛ 1  СВЯЗЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

#### Глава 1. Общие положения

Назначения и задачи службы связи пожарной охраны

1. Служба связи предназначена для организации квалифицированного использования и технической эксплуатации средств связи гарнизона пожарной охраны (ГПО).

2. Начальником управления, отдела пожарной охраны (УПО,ОПО) МВД, ГУВД,УВД (в дальнейшем по тексту " УПО, ОПО" ) организуется служба связи пожарной охраны республики (края, области,города) в соответствии с настоящим Наставлением.

3. Организационная структура службы связи определяется дислокацией подразделений гарнизона пожарной охраны,выполняемыми ими задачами и электромагнитной обстановкой в регионе.

4. Служба связи обеспечивает комплексное применение средств и систем электросвязи (в дальнейшем по тексту "связь"), использующих различные физические принципы передачи сообщений.

5. Система связи является технической основой функционирования службы связи и включает технические средства и каналы связи.

6. Система связи должна охватывать все подразделения пожарной охраны гарнизона и строиться на базе стационарных и подвижных узлов связи с учетом комплексного использования технических средств,обеспечивающих управление силами и средствами.

7. К средствам связи относятся:

- техника связи (радиостанции,радиопередатчики,радиоретрансляторы, радиорелейные станции, телеграфная, фототелеграфная, телефонная, телевизионная аппаратура,аппаратура телеуправления, телесигнализации, дистанционного управления,звукозаписи и громкоговорящей связи,оповещения,измерительная аппаратура, зарядные и выпрямительные устройства,источники и агрегаты электропитания и другая техника, предназначенная для передачи, приема и преобразования информации,а также для образования каналов и линий связи);

- проводные линейные средства (подземные и подводные кабели,легкие полевые кабели связи,полевые кабели дальней связи,вводно-соединительные и распределительные полевые кабели, арматура и материалы для постройки или прокладки линий связи);

- сигнальные средства связи (звуковые, светотехнические).

Условные обозначения средств связи приведены в приложении 1.

8. Средства связи являются основными элементами подвижных и стационарных объектов и сооружений связи.

К подвижным объектам связи относятся средства связи, смонтированные на транспортной базе.

К стационарным объектам связи относятся стационарные узлы связи, усилительные и ретрансляционные пункты.

К сооружениям связи относятся стационарные антенно-мачтовые и фидерные устройства, постоянные и воздушные линии связи.

9. В состав стационарных объектов связи могут входить технические системы и системы электроснабжения.

К техническим системам стационарных объектов связи относятся системы воздухоснабжения, теплоснабжения и отопления, системы дистанционного и автоматического управления и контроля за техническими устройствами.

К системам электроснабжения стационарных объектов связи относятся трансформаторные подстанции, установки резервного электропитания, кабельная электрическая сеть, распределительные устройства, системы освещения, заземляющие контуры.

10. Стационарный узел связи -комплекс средств связи, линий и каналов связи, объединенные в определенном порядке и предназначенные для обеспечения управления повседневной деятельностью подразделений пожарной охраны и решения других задач.

11. Канал связи-совокупность технических средств ( передатчик, приемник,линия связи (в дальнейшем - "линия связи и среда распространения" )),обеспечивающих передачу информации.

12. Основными задачами службы связи пожарной охраны являются:

- оперативный прием и передача сообщений о пожарах, авариях и стихийных бедствиях ( в дальнейшем по тексту " о пожарах " );

-оперативная высылка необходимых сил и средств для ликвидации пожаров и их последствий;

- управление подразделениями при тушении пожаров и при решении административно-управленческих задач;

- информирование соответствующих должностных лиц и организаций о ходе тушения пожара;

- обмен информацией между подразделениями пожарной охраны и другими службами (под другими службами следует понимать милицию, медицинскую помощь, газоаварийную, энергетическую, водопроводную службы и пр. В дальнейшем для краткости они именуются " службы взаимодействия " ), взаимодействующими с пожарной охраной при ликвидации пожаров.

13. Непосредственное руководство использованием и техническим обслуживанием средств связи пожарной охраны республики, края, области, города осуществляет начальник службы связи гарнизона. Он назначается министром внутренних дел союзной республики ( без областного деления ), автономной республики, начальником ГУВД, УВД крайоблгорисполкома из числа работников, имеющих специальную подготовку.

### ВИДЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ

14. Служба связи пожарной охраны должна организовать следующие виды связи:

- связь извещения, обеспечивающую прием сообщений о пожарах;

- оперативно-диспетчерскую связь, обеспечивающую передачу распоряжений подразделениям, своевременную высылку сил и средств для тушения пожаров, получение информации с мест пожаров, передачу информации о пожарах определенным лицам и организациям, получение сообщений о выездах подразделений и связь с пожарными автомобилями, находящимися в пути, передачу приказов на передислокацию техники.

- связь на пожаре, обеспечивающую четкое и бесперебойное управление силами и средствами, их взаимодействие и передачу информации с места пожара;

- административно-управленческую связь, включающую все виды связи, не связанные с выполнением оперативно-тактических задач.

15. Радиосвязь предназначена:

- для обеспечения оперативного управления силами и средствами гарнизона пожарной охраны;

- для связи с пожарными автомобилями и подразделениями пожарной охраны;

- для взаимного обмена сообщениями между подразделениями на месте пожара;

- для дублирования (резервирования) проводных каналов свяэи.

16. Основными требованиями, предъявляемыми к связи пожарной охраны, являются исправность, надежность, постоянная готовность к действию и высокая дисциплина обслуживания средств связи.

Исправность и готовность средств связи есть способность их к немедленному действию.

Надежность связи есть способность средств связи обеспечить непрерывность управления действиями подразделений пожарной охраны в любых условиях.

Дисциплина обслуживания средств связи есть точное соблюдение установленного режима работы аппаратуры и выполнение требований, определяющих организацию связи, порядок ее обеспечения и использования.

17. В зависимости от назначения средства связи подразделяются на оперативные и учебные.

К оперативным относятся средства связи, состоящие на вооружении в соответствии с табелями положенности и предназначенные для повседневной оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны.

К учебным относятся средства связи, предназначенные для обучения личного состава подразделений пожарной охраны.

На учебных средствах связи делается надпись " Учебное".

18. Использование оперативных средств связи для обучения личного состава приемам работы, ремонта, сборки и разборки аппаратуры запрещается.

19. Для учебных средств связи годовые нормы расхода ресурса и межремонтные сроки не регламентируются, а устанавливается срок службы.

Оперативно-технические показатели качества функционирования связи пожарной охраны и методы их контроля

20. Основные требования, предъявляемые к связи пожарной охраны, обеспечиваются следующими оперативно-техническими показателями.

21. Исправность и постоянная готовность технических средств связи определяется значением коэффициента - Kr.

22. Надежность организуемых линий (каналов) связи определяется вероятностью безотказной работы - Po соответственно:

- технических средств проводной связи;

- кабельных соединительных линий и линейного коммутационного оборудования;

- технических средств радиосвязи.

23. Своевременность установления соединения между абонентами (корреспондентами) по линиям (каналам) соответствующих систем связи в зависимости от условий оперативной обстановки определяется временем установления связи-T уст.

24. Оперативность связи-Q определяется вероятностью того, что сообщение будет передано в течение времени меньше заданного.

25. Работоспособность сети связи (системы связи) определяется показателем эффективности функционирования-Е сети связи пожарной охраны, значение которого зависит:

- от числа абонентов в соответствующих сетях (системах) связи;

- от статистических характеристик информационных сообщений, передаваемых по каналам связи (средняя длительность передачи одного сообщения, интенсивность потока сообщений; среднее значение непроизводительных затрат времени на подготовку передачи сообщения и установление связи; информационная нагрузка, создаваемая абонентами сети связи).

26. Нормативные числовые значения показателей качества функционирования устанавливаются для каждого вида связи (канала связи) и зависят от физических принципов их организации.

27. Работы по измерению значений основных технических параметров средств связи, являющихся исходными для определения значений показателей качества функционирования, проводятся в соответствии с методиками проверки, изложенными в нормативно-технической документации.

### Глава 2. Организация связи пожарной охраны

28. Связь в гарнизоне пожарной охраны организуется путем создания разветвленной сети стационарных и подвижных узлов (пунктов) связи, с использованием сооружений, оборудованных средствами связи, в соответствии со своим назначением.

29. Стационарными и подвижными пунктами связи гарнизона пожарной охраны являются:

Центральный пункт пожарной связи, центр АССОУПО (центральный пункт пожарной связи (ЦППС), центр АССОУПО в дальнейшем для краткости будут именоваться "центр управления силами и средствами (ЦУСС)).

Пункт связи отряда (ПСО).

Пункт связи части (ПСЧ).

Подвижной пункт связи (ППС).

30. Главным организующим и управляющим звеном службы связи пожарной охраны является ЦУСС, обеспечивающий все основные виды связи.

Одной из составных частей ЦУСС является центральный пункт радиосвязи (ЦПР).

ЦУСС размещается, как правило, совместно с ЦПР. Допускается раздельное размещение ЦУСС и ЦПР, при этом обязательным условием является наличие прямой линии связи между ЦУСС и ЦПР.

31. ПСО могут совмещаться с ПСЧ или быть автономными.

32. ППС используются в качестве временных пунктов связи для управления силами и средствами пожарной охраны при решении оперативно-тактических задач.

33. Связь в гарнизоне пожарной охраны строится на основе сетей проводной и радиосвязи.

34. Сеть проводной связи гарнизона организуется на базе местных и междугородных линий Министерства связи СССР , проводных каналов связи других министерств и ведомств с использованием их линейно- кабельных сооружений, а также сооружений и объектов связи УПО, ОПО.

35. Сеть проводной связи гарнизона пожарной охраны включает: линейные и кабельные сооружения УПО, ОПО; сеть междугородной телефонной связи для взаимодействия с подразделениями пожарной охраны других городов, поселков, населенных пунктов;

сеть городской автоматической телефонной связи (ГАТС), имеющей радиально-узловую структуру и использующую автоматические телефонные станции (АТС) для обслуживания индивидуальных абонентов районов города (через районные АТС-РАТС), абонентов особо важных объектов (ОВО), пунктов централизованной охраны (ПЦО) и абонентов производственных автоматических телефонных станций (ПАТС);

сеть телефонной связи по спецлиниям "01", предназначенную для связи с ЦУСС любого абонента ГАТС, имеющую выход на соответствующую АТС (РАТС), и использующую соединительные линии и коммутационное оборудование узлов специальной связи (УСС) городских АТС;

сеть некоммутируемых (прямых)телефонных линий, предназначенных для связи с ЦУСС со стационарными пунктами связи и со службами взаимодействия;

сеть телеграфной связи для обеспечения документирования информации при обмене сообщениями между абонентами;

сеть фототелеграфной (факсимильной) связи для обмена буквенно-цифровой и графической информацией между абонентами;

сеть для передачи данных и сигналов дистанционного управления между ПСЧ, ЦПР, ППС, ПЦО и ЦУСС;

сеть сельской телефонной связи (СС), состоящую из совокупности оконечных (ОС), узловых (УС) и центральных (ЦС) телефонных станций, работающих в ручном или автоматическом режиме и обслуживающих индивидуальных абонентов и абонентов ОВО, ПЦО, ПАТС.

36. Радиосвязь гарнизона пожарной охраны включает радиосети и радионаправления, совокупность которых образует общую сеть радиосвязи.

37. Радиосеть образуется при работе общими радиоданными трех и более радиостанций.

38. Радионаправление образуется при работе общими радиоданными только двух радиостанций и является частным случаем радиосети.

39. В каждом радионаправлении и в каждой радиосети одна из радиостанций является главной. Главная радиостанция определяется приказом начальника УПО, ОПО.

40. Схема радиосвязи организуется применительно к местным условиям с учетом тактико-технических возможностей применяемых радиостанций и электромагнитной обстановки в гарнизоне.

41. Радиостанции пожарной охраны подразделяются на стационарные, возимые и носимые. Стационарные станции устанавливаются на ЦУСС, ЦПР, ПСО, ПСЧ и на отдельных постах, а возимые - на основных и специальных пожарных автомобилях в соответствии с табельной положенностью.

42. В зависимости от типов радиостанций, условий прохождения радиосигналов, наличия помех радиоприему и расстояний между радиостанциями схема радиосвязи может строиться по принципу радиосети (когда все радиостанции осуществляют радиообмен с ЦПР), или по принципу радионаправлений, или комбинированным способом, когда в схему радиосвязи входят радиосети и радионаправления.

43. Связь пожарной охраны подразделяется на следующие виды:

- связь извещения. Обеспечивает передачу сообщений о пожарах от заявителей и устройств автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации на ЦУСС и ПСЧ.

Связью извещения предусматривается:

соединение ЦУСС с городской телефонной станцией входящими соединительными линиями, предназначенными специально для приема извещений о пожарах. При наличии в городе АТС связь абонентов этой телефонной станции с пожарной охраной осуществляется по специальным соединительным линиям двузначного номера "01", а при ручной телефонной станциипередачей заявителя сообщения "Пожар";

установка в пожарной части аппаратуры электрической пожарной сигнализации для приема извещений с наиболее важных объектов, расположенных в районе выезда части;

соединение прямыми проводными линиями ЦУСС, ПСО, ПСЧ с наиболее важными объектами города;

соединение прямыми проводными линиями ЦУСС с коммутаторами органов внутренних дел и подразделениями вневедомственной охраны для приема сообщений о пожарах;

соединение заявителя ( работников пожарной охраны, оснащенных средствами радиосвязи) с ЦУСС или ПСЧ по каналам радиосвязи;

- оперативно-диспетчерская связь. Обеспечивает:

прямую телефонную и радиосвязь ЦУСС с пунктами связи частей, отрядов и пожарных постов;

телефонную и радиосвязь ЦУСС с подразделениями, работающими на пожаре;

радиосвязь ЦПР или ЦУСС с пожарными автомобилями, автомобилями связи и освещения (связи) и оперативными автомобилями, находящимися в пути следования;

прямую телефонную связь со службами взаимодействия;

- связь на пожаре. Предназначается для управления силами и средствами, обеспечения их взаимодействия и обмена информацией

Для управления силами и средствами на пожаре устанавливается связь между руководителем тушения пожара (РТП) и штабом пожаротушения, начальником боевых участков и при необходимости с пожарными автомобилями. Связь на пожаре обеспечивает управление работой подразделений и получение от них сведений об обстановке на пожаре.

Для обеспечения управления используются радиостанции и громкоговорящие установки автомобилей связи и освещения, а также носимые радиостанции, полевые телефонные аппараты, переговорные устройства, электромегафоны.

Для взаимодействия между боевыми участками (подразделениями), работающими на пожаре, устанавливается связь между начальниками боевых участков (подразделений). При этом используются носимые радиостанции, полевые телефонные аппараты, переговорные устройства и связные.

В случае невозможности применения средств связи используются сигналы управления в соответствии с Боевым уставом пожарной охраны.

Для обеспечения передачи информации устанавливается связь между РТП, штабом пожаротушения и ЦУСС (ПСЧ) с помощью городской телефонной сети или радиостанций пожарных автомобилей, автомобилей связи и оперативных автомобилей. При этом обеспечивается обмен информацией между ЦУСС (ПСЧ) и подразделениями, находящимися на пожаре и в пути следования; передача сообщений об обстановке и ходе тушения пожара; вызов дополнительных сил и средств; передача требований РТП к службам взаимодействия.

При использовании средств радиосвязи на пожаре РТП обязан обеспечить соблюдение всеми абонентами правил радиообмена.

При использовании штабом пожаротушения абонентской телефонной сети необходимо переключить телефонную линию абонента на телефонный аппарат штаба пожаротушения;

- административно-управленческая связь. Предназначается для обеспечения административно-управленческой деятельности ГПО.

Для административно-управленческой связи используются, как правило, городские и ведомственные телефонные сети связи и радиосети. В случае необходимости могут использоваться средства оперативной связи не в ущерб выполнению оперативно-тактических задач.

Организация ЦУСС ( ЦПР, ППС )

44. ЦУСС организуется в гарнизоне пожарной охраны республиканского, краевого и областного центра, а также в городе или населенном пункте с числом пожарных частей не менее двух.

45. На ЦУСС возлагается выполнение следующих функций:

- прием извещений о пожарах;

- своевременное направление подразделений пожарной охраны на тушение пожаров или ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий, а в необходимых случаях- обеспечение временной передислокации подразделений, а также оповещение руководящего состава УПО, ОПО;

- обеспечение оперативно-диспетчерской связи с подразделениями пожарной охраны;

- передача и прием информации с места работы пожарных подразделений;

- обеспечение надежной связи с наиболее важными объектами города и службами,взаимодействующими с пожарной охраной;

- обеспечение оперативного учета пожарной техники гарнизона, находящейся в боевом расчете, в резерве, на выполнении заданий.

46. На ЦУСС гарнизона пожарной охраны республиканского, краевого и областного центра возлагается прием сообщений о пожарах в союзной республике ( без областного деления ), автономной республике, крае, области и высылка на крупные пожары пожарных частей соседних городов, районов и отдельных объектов

47. ЦУСС должен иметь:

- диспетчерский зал, где размещаются рабочие места диспетчеров с техническими средствами связи и отображения информации;

- аппаратную, где устанавливается кросс, стативы, испытательные приборы, звукозаписывающая аппаратура, зарядные и распределительные устройства, усилители оповещения и другая вспомогательная аппаратура;

- помещение центрального пункта радиосвязи, где располагается аппаратура радиосвязи;

- аккумуляторную;

- агрегатную, в которой устанавливается резервный агрегат электропитания ЦУСС и ЦПР;

- техническую комнату;

- комнату отдыха диспетчеров ( при круглосуточном дежурстве ).

48. Пульты диспетчеров ЦУСС должны быть оборудованы коммутаторами оперативной диспетчерской связи с подключением к ним:

- специальными входящими линиями "01" для принятия извещений о пожарах;

- входящими и исходящими соединительными линиями с подразделениями гарнизона, специальными службами города, наиболее важными и пожароопасными объектами.

49. ЦПР оборудуется радиостанциями из расчета одна радиостанция на каждую радиосеть или радионаправление. Для обеспечения надежной радиосвязи должны быть предусмотрены резервные радиостанции, радиосети и радионаправления.

50. Для регистрации передаваемой оперативной информации по радиоканалам на ЦПР должна быть установлена специальная аппаратура магнитной звукозаписи.

51. ЦПР может функционировать автономно, но при этом соединяется с ЦУСС прямым телефонным каналом.

52. Для подключения соединительных линий и организации прямых телефонных каналов связи ЦУСС должен быть оборудован кабельным вводом городской телефонной сети, емкость которого определяется емкостью телефонного коммутатора оперативной диспетчерской связи.

53. Для повышения надежности связи ЦУСС оборудуется двумя кабельными вводами; один основной, прокладываемый непосредственно от кросса городской или районной АТС, а второй- резервный-от другой городской или районной АТС ( или той же АТС, проложенный по другой трассе.)

Основными документами учета работы ЦУСС являются: журнал ЦУСС, журнал учета неисправностей средств связи; журнал учета магнитофонных записей и батарейный журнал.

54. Подвижной пункт связи создается начальником штаба по распоряжению РТП. Для этого используется аппаратура и оборудование автомобиля связи и освещения (АСО), автомобиля связи или объекта, где возник пожар.

Работу ППС обеспечивает отделение службы связи (связи и освещения), организуемое в гарнизоне, или специально выделенные работники.

Организация и порядок ведения магнитофонных записей на ЦУСС, ПСО, ПСЧ

55. На ЦУСС, ПСО, ПСЧ в аппаратной устанавливается специальная многоканальная аппаратура магнитной записи (магнитофоны), которая необходима для регистрации всех принятых и переданных сообщений по радио- и проводным каналам связи. Количество каналов аппаратуры магнитной записи определяется оперативной необходимостью (исходя из количества рабочих мест и каналов связи).

Магнитофоны опечатываются и устанавливаются в отдельном помещении на ЦУСС, ПСО, ПСЧ.

Включение магнитофонов должно производиться автоматически.

На магнитной ленте в обязательном порядке должны фиксироваться время приема и передачи сообщений и распоряжений. При наличии единой службы времени регистрации время приема сообщений производится автоматически от "говорящих часов" по отдельному каналу на каждом магнитофоне.

56. Контроль за качеством записи осуществляется не менее шести раз в сутки дежурным техническим персоналом.

57. Порядок допуска лиц к прослушиванию магнитной записи определяется начальником УПО, ОПО.

Учет и сроки хранения магнитофонных записей

58. Диспетчер (радиотелефонист) ЦУСС при приеме и сдаче дежурства в обязательном порядке производит запись на магнитофон, информацию о приеме и сдаче дежурства.

59. Все магнитофонные записи подлежат учету и хранению. Информация, записанная на магнитной ленте, хранится не менее десяти суток.

Давать распоряжение на более длительное хранение имеет право начальник УПО, ОПО.

60. Регистрация магнитных лент, отметки о прослушивании, а также распоряжения о продлении срока хранения или изъятия магнитных лент производятся диспетчером в журнале учета магнитофонных записей.

Организация пунктов связи отряда и части (пожарного поста)

61. ПСО пожарной охраны организуется и оборудуется по принципу ЦУСС.

62. ПСЧ создается при каждой пожарной части и осуществляет следующие функции:

- прием сообщений о пожарах, поступающих непосредственно от работников объектов и от граждан;

- прием приказов о выезде на пожары, поступающих от диспетчера ЦУСС;

- прием извещений о пожарах, поступающих от соседних частей;

- высылку боевых расчетов части на тушение пожаров или ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий;

- поддерживание связи с пожарными автомобилями части, выехавшими на пожар;

- информирование ЦУСС, а также должностных лиц и организаций о пожарах.

63. ПСЧ оборудуется:

- коммутатором с подключением к нему соединительных линий городской ( объектовой) телефонной станции для приема извещений о пожарах и осуществления служебной связи, прямых соединительных линий с наиболее важными объектами, находящимися в районе выезда пожарной части, а также прямой соединительной линией с ЦУСС;

- радиостанциями для связи с пожарными автомобилями и ЦУСС;

- установкой тревожной сигнализации и другой аппаратурой, а также часами и иными необходимыми принадлежностями.

64. На ПСЧ могут быть установлены приемные аппараты электрической пожарной сигнализации.

65. На ПСО дополнительно возлагается обеспечение приема и передач телефонограмм и распоряжений для руководства отряда.

#### Глава 3. Обязанности должностных лиц по организации связи пожарной охраны

66. Обязанности должностных лиц, не предусмотренные настоящим Наставлением, определяются начальником УПО, ОПО.

67. Начальник УПО, ОПО несет ответственность за создание и организацию работы службы связи.

Он обязан:

-организовать и контролировать работу службы связи и разработку мероприятий по ее развитию и совершенствованию;

- знать структуру связи и оснащенность средствами связи ГПО;

- периодически проверять готовность и состояние средств связи;

- контролировать организацию и обеспечение мероприятий по соблюдению правил и мер безопасности при работе на средствах связи.

68. Начальник службы связи подчиняется начальнику УПО, ОПО, является должностным лицом и несет ответственность за организацию связи, постоянную готовность к использованию технических средств, их развитие, совершенствование, эксплуатацию, своевременное представление отчетов, заявок на средства связи и эксплуатационно-расходные материалы.

Он обязан:

- организовать связь между подразделениями пожарной охраны гарнизона, важнейшими объектами народного хозяйства и службами взаимодействия;

- обеспечивать своевременную разработку плана эксплуатации средств связи, определять потребность в денежных средствах на содержание и эксплуатацию средств связи и контролировать их выполнение;

- знать состояние технических средств связи, предназначенных для нужд ГПО, организовывать ведение их учета и распределение по подразделениям;

- анализировать работу службы связи, разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;

- организовывать специальную подготовку личного состава гарнизона, тренировку и разрешать допуск к самостоятельной работе на средствах связи и к их техническому обслуживанию;

- осуществлять контроль за рекламационной работой;

- организовывать и контролировать работу частей технической службы (по ремонту средств связи), метрологическое обеспечение средств измерений, вопросы категорирования и списания средств связи;

- обеспечивать мероприятия по соблюдению правил и мер безопасности при работе на средствах связи;

- обобщать и направлять в довольствующие органы отчеты, заявки на средства связи и эксплуатационно-расходные материалы, контролировать правильность и своевременность их использования.

69. Начальник отдела (отделения, группы) пожарной техники и средств связи подчиняется начальнику УПО, ОПО и несет ответственность за выполнение плана развития связи, организацию, состояние и эксплуатацию средств связи, своевременную подготовку отчетов, заявок на средства связи и эксплуатационно-расходные материалы.

Он обязан:

- разрабатывать планы эксплуатации и ремонта средств связи в подразделениях;

- знать наличие и техническое состояние средств связи гарнизона пожарной охраны, вести учет их наличия и распределения по подразделениям;

-проводить рекламационную работу в соответствии с требованиями ГОСТов;

- проводить мероприятия по метрологическому обеспечению средств измерений, категорированию и списанию средств связи;

- принимать участие в разработке схем связи и радиоданных для подразделений гарнизона;

- организовывать и контролировать работу по проведению инвентаризаций драгоценных металлов, содержащихся в средствах связи, их сбору, учету и сдаче на перерабатывающие предприятия;

- направлять рационализаторскую работу специалистов связи на улучшение и совершенствование имеющихся технических средств;

- проводить специальную подготовку личного состава, обслуживающего средства связи гарнизона;

- организовывать и проводить мероприятия по соблюдению правил техники безопасности и правил технической эксплуатации специалистами связи гарнизона при работе на средствах связи.

70. Начальник ЦУСС подчиняется начальнику УПО, ОПО, а в вопросах организации связи и эксплуатации ее средств - начальнику службы связи ЦУСС и ПСЧ ГПО, служебную деятельность, боевую и политическую подготовку подчиненного личного состава.

Начальнику ЦУСС в оперативном отношении подчинены пункты связи пожарных частей гарнизона.

71. Начальник ЦУСС обязан:

- знать дислокацию пожарных частей гарнизона, оперативно-тактические возможности дежурных караулов, расположение, назначение и технические возможности средств связи гарнизона, особо важные объекты, на которые по первому извещению о пожарах высылаются подразделения по повышенному номеру вызова;

- обеспечивать поддержание высокой организованности и дисциплины и контролировать работу подчиненного личного состава, периодически прослушивать магнитофонные записи телефонных разговоров и радиообмена;

- анализировать работу диспетчерской службы гарнизона и разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;

- организовывать профессиональную подготовку личного состава ЦУСС.

72. Начальник пожарной части несет ответственность за содержание и эксплуатацию средств связи части и является материально ответственным лицом.

Он обязан:

- знать нормативные документы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту средств связи;

- знать наличие и техническое состояние средств связи и правила их сбережения и хранения;

- выполнять и требовать от подчиненных лиц соблюдения правил техники безопасности при работе на средствах связи;

- контролировать работу лиц, ответственность за техническое обслуживание средств связи;

- обеспечивать своевременную отправку средств связи для проведения ремонта, регламентных работ и получения из ремонта;

- контролировать ведение учетной и технической документации;

- периодически проверять готовность и состояние средств связи.

73. Начальник караула (командир отделения) АСО подчиняется начальнику пожарной части (начальнику караула пожарной части), а в оперативном отношении начальнику службы связи гарнизона.

Он обязан:

- знать тактико-технические данные,правила использования аппаратуры связи, находящейся в эксплуатации;

- находить и устранять неисправности и повреждения, возникающие в процессе эксплуатации средств связи;

- изучать и обобщать причины неисправностей и отказов средств связи и принимать меры по их предупреждению и устранению;

- своевременно и правильно вести техническую документацию;

- выполнять правила техники безопасности при работе со средствами связи;

- выезжать по тревоге в соответствии с расписанием выезда на пожар.

74. Начальник караула (командир отделения) АСО отвечает за боеспособность караула и четкое несение им службы; за работу личного состава при проведении технического обслуживания; за техническое состояние, исправность и сохранность средств связи,вывозимых на автомобиле штаба пожаротушения.

75. При работе на пожаре начальник караула (командир отделения) обязан:

- быстро организовывать бесперебойную радио- и проводную связь в соответствии с поставленной задачей;

- довести боевую задачу до каждого бойца в объеме, необходимом для ее выполнения;

- лично руководить развертыванием, перемещением и работой средств связи;

- проверять работу аппаратуры, правильность прокладки силового кабеля и включения проводных линий связи при развертывании средств связи;

- в случае повреждения средств связи незамедлительно принимать меры к его устранению и докладывать о происшедшем начальнику штаба;

- вести четкий учет выдаваемых носимых радиостанций;

- постоянно осуществлять контроль за соблюдением личным составом правил техники безопасности при работе с электроустановками и средствами связи.

76. Старший инженер (инженер) отдела (отделения, группы) пожарной техники и средств связи подчиняется начальнику службы связи гарнизона и несет ответственность за организацию, техническое состояние, модернизацию и совершенствование средств связи.

Он обязан:

- знать нормативные документы по вопросам организации и эксплуатации средств связи, тактико-технические данные, устройство, правила технического обслуживания и ремонта;

- разрабатывать и внедрять схемы организации связи гарнизона, оформлять радиоданные на радиостанции;

- организовывать материально-техническое снабжение и вести учет средств связи гарнизона пожарной охраны;

- обеспечивать бесперебойную и четкую работу средств связи, имеющихся на ЦУСС, ПСЧ и на пожарной автотехнике;

- контролировать выполнение графиков и планов технического обслуживания и ремонта средств связи;

- изучать, обобщать и распространять передовой опыт эксплуатации и технического обслуживания средств связи;

- организовывать совместно с отделом службы и подготовки специальную подготовку работников службы связи;

- в установленные сроки производить ремонт, осваивать и ставить на вооружение новые средства связи;

- проводить рекламационную работу в соответствии с требованиями ГОСТов;

- оказывать практическую помощь начальнику части связи в организации оперативно-производственной деятельности;

- составлять отчеты, заявки на средства связи и эксплуатационно-расходные материалы в довольствующие органы;

- проводить работу по учету, сбору и сдаче драгоценных металлов, содержащихся в средствах связи;

- проводить работу совместно со службой радиоконтроля МВД, ГУВД, УВД по выявлению и устранению источников помех в гарнизоне пожарной охраны;

- обеспечить неукоснительное выполнение работниками службы связи правил техники безопасности.

77. Старший мастер связи непосредственно подчиняется начальнику пожарной части ( отряда ), а в оперативном отношении - начальнику службы связи ГПО.

Он обязан:

- знать регламентирующие документы по обслуживанию и организации ремонта средств связи;

- содержать находящиеся на обслуживании средства связи в исправном состоянии;

- знать структурные, принципиальные схемы и конструкцию средств связи;

- определять порядок ремонта средств связи, оперативно находить и устранять неисправность;

- уметь пользоваться измерительными приборами и знать их основные технические данные;

- осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием средств связи и соответствием режимов работы аппаратуры нормам технических условий ( ТУ );

- содержать в образцовом порядке измерительные приборы, техническую документацию и свое рабочее место;

- знать межремонтные сроки эксплуатации, сроки проведения технического обслуживания и своевременно направлять средства связи в часть технической службы ( по ремонту средств связи ) для ремонта и проведения технического обслуживания в соответствии с планом-графиком их проведения;

- изучать и обобщать причины неисправностей в работе средств связи и принимать меры по их предупреждению и устранению;

- повышать свои профессиональные знания и навыки, совершенствовать методы эксплуатации средств связи;

- своевременно и правильно вести техническую и эксплуатационную документацию;

- знать и строго выполнять правила техники безопасности при проверке и ремонте средств связи.

78. Старший диспетчер ( диспетчер ) ЦУСС подчиняется начальнику ЦУСС, а в оперативном отношении - оперативному дежурному по гарнизону.

Он несет ответственность за работу дежурной смены ЦУСС по обеспечению: приема сообщений и своевременной высылки подразделений на пожары, места аварий и стихийных бедствий, постоянной связи с взаимодействующими службами города (объекта ), четкого приема и передачи распоряжений начальника гарнизона, оперативного дежурного по гарнизону и руководителя тушения пожара, оперативного учета сил и средств в гарнизоне.

79. Старший диспетчер (диспетчер ) ЦУСС обязан:

- знать оперативную пожарную обстановку в гарнизоне, дислокацию и районы выезда пожарных частей, опорных пунктов тушения крупных пожаров, особо важные объекты, на которые при первом сообщении о пожаре высылаются подразделения по повышенному номеру вызова, безводные районы ( участки ), техническое вооружение и тактические возможности караулов, местонахождение основных запасов огнетушащих веществ, а также местонахождение подразделений гарнизона пожарной охраны;

- контролировать работу средств связи, записывающей и информационной аппаратуры гарнизона и порядок их использования;

- уметь пользоваться служебной документацией ЦУСС;

- обеспечивать быстрый прием сообщений о пожарах, использовать магнитофон для записи поступающих сообщений;

- направлять на пожары подразделения пожарной охраны согласно расписанию выезда пожарных частей гарнизона, распоряжению руководителя тушения пожара (РТП ), оперативного дежурного и начальника гарнизона пожарной охраны;

- в случае, если на объект предусмотрен повышенный номер вызова, или с учетом складывающейся обстановки на пожаре высылать дополнительные силы и средства;

- поддерживать связь с дежурной частью органа внутренних дел, со службами города ( объекта ), взаимодействующими с пожарной охраной, и при необходимости направлять эти службы в район пожара ( аварии, стихийного бедствия ) согласно установленному порядку;

- принимать все необходимые меры к своевременному получению информации об обстановке с места работы подразделений пожарной охраны;

- выяснять с помощью справочной документации, а также через соответствующие службы оперативно-тактические особенности, уровень загазованности, радиационную обстановку на объекте и при получении дополнительных сведений немедленно докладывать их руководителю тушения пожара;

- информировать в установленном порядке должностных лиц гарнизона о выезде подразделений и обстановке на месте их работы;

- докладывать дежурному по гарнизону поступившие сведения об изменениях оперативной пожарной обстановки, а также информировать об этом дежурные караулы пожарных частей;

- производить временную передислокацию подразделений пожарной охраны при выездах караулов по повышенным номерам вызова в соответствии с установленным порядком в гарнизоне;

- контролировать своевременность выезда подразделений на практические занятия ( пожарно-тактические учения, занятия, тренировки в теплодымокамере и т.д.);

- периодически проверять ( не реже двух раз в сутки ) телефонную и радиосвязь с пожарными подразделениями, службами города и объектами, а также производить сверку часов, находящихся в помещениях ЦУСС и на пунктах связи пожарных частей;

строго соблюдать правила техники безопасности при работе со средствами связи, установленными на ЦУСС и ЦПР.

80. Дежурный диспетчер ( радиотелефонист ) ПСЧ подчиняется начальнику караула пожарной части, а в оперативном отношении - старшему диспетчеру ЦУСС. Он отвечает за четкий прием, передачу и регистрацию сообщений, поступающих на пункт связи части, своевременную высылку подразделений на пожары, места аварий и стихийных бедствий.

Он обязан:

- знать оперативную пожарную обстановку в районе выезда пожарной части, перечень объектов, на которые составлены оперативные планы и карточки тушения пожаров или высылаются при пожаре подразделения по повышенному номеру вызова, безводные участки, месторасположения важных и пожароопасных объектов, проездов и водоисточников, а также основные тактико-технических данные пожарных автомобилей ( судов, поездов ), имеющихся в гарнизоне пожарной охраны;

- уметь быстро пользоваться служебной ( справочной ) документацией ПСЧ, обеспечивать быстрый прием сообщений о пожаре;

- проверять работу средств на ПСЧ при заступлении на дежурство, а также периодически в процессе дежурства;

- содержать в чистоте и исправности средства связи и о всех неисправностях докладывать начальнику караула и на ЦУСС;

- поддерживать связь со службами района ( объектов ), взаимодействующими с пожарной охраной, и при необходимости направлять эти службы в район пожара ( аварии, стихийного бедствия ) согласно установленному порядку;

- при получении сообщений о закрытии проездов, выходе из строя противопожарного водоснабжения, связи и других изменений оперативной пожарной обстановки немедленно докладывать начальнику караула и на ЦУСС;

- при вызове по телефону отвечать: "Пожарная охрана";

- получив по телефону сообщение о пожаре, не прерывая разговора, включить сигнал тревоги, а в ночное время и дополнительное освещение помещений, заполнить путевку на выезд караула и ее копии по количеству выезжающих отделений, установить адрес пожара, фамилию сообщившего о нем, а при возможности характер пожара и номер телефона, по которому сообщается о пожаре;

- передать путевку начальнику караула, сообщив ему имеющиеся сведения об объекте и характере пожара. Одну копию путевки оставить у себя;

- вместе с путевкой ( жетоном ) на выезд караула передать начальнику караула оперативную карточку ( план ) тушения пожара;

- при получении сигнала "тревога" от извещателя электрической пожарной сигнализации дать обратный сигнал, взять жетоны извещателя, тщательно сверить номера жетонов с номерами сработавшего извещателя и передать их начальнику караула;

- при получении сигнала "тревога" по системе автоматической пожарной сигнализации оформить выезд дежурного караула так же, как и при получении извещения по телефону;

- при получении сообщения о пожаре на объекте, на который предусмотрена автоматическая высылка сил и средств по повышенному номеру вызова, немедленно сообщить об этом на ЦУСС;

- о выезде караула, направлении дополнительных сил и средств, сведениях, поступивших с места работы караула, о возвращении караула информировать ЦУСС и должностных лиц в установленном порядке;

- устанавливать и поддерживать связь с караулом, выехавшим на пожар ( к месту аварии, стихийного бедствия, на практические занятия ), с учетом особенностей объекта выяснить с помощью справочной документации, а также через соответствующие службы оперативно-тактические особенности объекта, уровень загазованности, радиационную обстановку, предполагаемые изменения метеоусловий и т.п. и при получении дополнительных сведений немедленно докладывать их на ЦУСС и начальнику караула;

- принимать все необходимые меры к своевременному получению информации об обстановке с места работы караула и немедленно передавать полученные указания и информацию на ЦУСС;

- при получении извещения о пожаре вне района выезда данной пожарной части немедленно передать его на ЦУСС или в пожарную часть, в районе охраны которой произошел пожар, и доложить об этом начальнику караула;

- записывать в журнал пункта связи части время получения и содержание сообщений ( с указанием фамилий сообщивших о пожарах, авариях, стихийных бедствиях, о выходе из строя гидрантов, водопроводных сетей, дорог, проездов, средств связи и др. ), распоряжений и сообщений с места пожара, аварии, стихийного бедствия, время выезда, прибытия к месту вызова и возвращения дежурного караула (в том числе на занятия и учения), кому из должностных лиц, когда и о чем передана информация, что и когда сделано по поступившим сообщениям и во исполнение полученных распоряжений и т.п.;

- вести учет объектов с круглосуточным пребыванием людей (детских садов, лечебных учреждений и т.п.);

- допускать в помещение пункта связи только начальника караула и его прямых начальников, а также лиц, отвечающих за техническое обслуживание аппаратуры связи.

81. Старший пожарный-радиотелефонист, работающий на радиостанции в салоне АСО, подчиняется командиру отделения. Он отвечает за своевременное установление радиосвязи с ЦУСС, боевыми участками и штабом пожаротушения и техническое состояние закрепленной за ним аппаратуры.

82. Старший пожарный-радиотелефонист замещает командира отделения при его отсутствии.

83. При выезде АСО из части к месту вызова старший пожарный-радиотелефонист обязан установить связь с ЦУСС, по установлению связи доложить командиру отделения.

84. При работе на пожаре старший пожарный-радиотелефонист обязан:

- обеспечивать непрерывную радиосвязь с ЦУСС, боевыми участками, штабом пожаротушения, передавать и принимать радиограммы (сообщения), при передаче обязательно получать подтверждение о правильности принятого;

- быстро принимать радиограммы (сообщения) и, не задерживая, сдавать в штаб руководства пожаротушением;

- знать схему радиосвязи гарнизона и уметь пользоваться действующими переговорными таблицами;

- производить записи на магнитофон;

- точно выполнять правила и установленный порядок ведения радиообмена и осуществлять контроль правильности ведения его;

- включать по указанию начальника караула (командира отделения) АСО усилительные устройства ;

- при неисправности закрепленной за ним аппаратуры докладывать начальнику караула (командиру отделения) и принимать меры по ее устранению.

85. Старший пожарный-радиотелефонист, работающий у штабного столика, подчиняется начальнику караула (командиру отделения) и начальнику штаба пожаротушения. Он отвечает за своевременное включение телефонного аппарата в городскую сеть, подключение оборудования столика к аппаратуре АСО.

86. Старший пожарный-радиотелефонист по прибытии на место пожара обязан:

- установить штабной столик в указанное место;

- подключить телефонный аппарат к городской телефонной сети; проверить и сообщить номер ЦУСС;

- подсоединить кабелем штабной столик к аппаратуре автомобиля связи и проверить действие аппаратуры;

- безотлучно находиться у стола и следить за поступающими сигналами и сообщениями;

- при неисправности в закрепленной аппаратуре докладывать начальнику караула (командиру отделения) и принимать меры к ее устранению;

- производить необходимые записи в рабочей тетради (блокноте).

Обязанности пожарного-радиотелефониста, работающего на коммутаторе АСО

87. Пожарный-радиотелефонист, работающий на коммутаторе АСО, подчиняется командиру отделения и отвечает за включение коммутатора, подключение телефонных линий к линейному щитку автомобиля и соединение абонентов.

Он обязан;

- знать схему соединений, номера боевых участков и их телефонов, а также номера телефонов городской сети, используемых на пожаре;

- безотлучно находиться у коммутатора, следить за вызывными сигналами;

- получив вызов, отвечать: "Автомобиль связи" и затем производить соединения;

- если нужный абонент занят или не работает линия, отвечать: "Занято" или "Линия не работает";

- произведя соединение, убедиться в том что абоненты разговаривают;

- следить за отбойными сигналами на коммутаторе;

- при отсутствии разговора опросить абонентов словом "Переговорили?", после чего при получении ответа произвести разъединение;

- предоставлять вне очереди линию РТП, начальнику штаба и диспетчеру ЦУСС (дежурной части). При разъединении абонентов последние должны быть предупреждены (например: "Разъединяю по приказу РТП");

- при неисправности коммутатора или отсутствии ответа абонентов докладывать командиру отделения и принимать меры к устранению неисправности;

- производить записи в аппаратном журнале;

- радиотелефонист, работающий на коммутаторе, отвечает за выдачу и прием носимых радиостанций и ведет запись в журнале выдачи и приема радиостанций.

88. Радиотелефонист, работающий с носимой радиостанцией, подчиняется начальнику караула (командиру отделения) и лицу, в распоряжение которого он направлен.

Он обязан:

- установить и поддержать связь с работающими на пожаре радиостанциями;

- знать позывные работающих на пожаре радиостанций;

- вести переговоры с соблюдением правил радиообмена;

- иметь карандаш и блокнот для записи.

89. Радиотелефонист, работающий с телефоном, подчиняется начальнику караула (командиру отделения) и лицу, в распоряжение которого направлен, и отвечает за исправность телефона, своевременное установление и бесперебойную работу линии связи.

Он обязан:

- после прокладки линии и включения телефонного аппарата проверить их исправность, доложить на коммутатор и лицу, в расположение которого он направлен, о готовности к работе линии связи;

- знать номера абонентов коммутатора;

- не отлучаться от аппарата, ожидая сигнала вызова с коммутатора;

- при вызове отвечать: "Первый участок (например, участок Иванова) слушает", после чего вступить в разговор;

- переговоры вести коротко, без лишних слов и только по вопросам служебного характера;

- не допускать использования телефона посторонними лицами;

- при получении по телефону распоряжения быстро и точно передать их адресату;

- немедленно уведомить радиотелефониста, работающего на коммутаторе, о переносе аппарата и временном прекращении связи;

- бережно обращаться с телефонным аппаратом и оберегать его от пыли и влаги;

- иметь карандаш и блокнот для записи.

Обязанности диспетчера, работающего на телеграфном аппарате ( дежурного телеграфиста )

90. Дежурный телеграфист абонентского телеграфного аппарата подчиняется старшему диспетчеру ЦУСС и отвечает за своевременный и четкий прием-передачу информации.

Он обязан:

- знать и строго выполнять порядок и правила работы в телеграфной сети;

- использовать абонентскую установку только по ее прямому назначению;

- знать должностных лиц, имеющих право подписи телеграмм, порядок регистрации телеграфных сообщений в журнале, сроки хранения перфорированной ленты, а также рулонов с переданными и принятыми телеграфными сообщениями;

- передачу телефонограмм производить только после предварительной заготовки их на перфоленте;

- проводить эксплуатационное обслуживание телеграфного аппарата (замену красящей, перфораторной и рулонной лент);

- все телеграфные сообщения передавать по сети абонентского телеграфа, передача телеграмм на местный телеграф производится лишь при невозможности получения соединения с нужным абонентом, а также телеграмм, адресованных предприятиям, учреждениям и организациям, не включенным в сеть абонентского телеграфа.

91. Начальник части технической службы (по ремонту средств связи

- часть связи) подчиняется начальнику отряда (части) технической службы УПО, ОПО, а в вопросах организации, производства, технического обслуживания, эксплуатации и ремонта средств связи - начальнику службы связи гарнизона.

Он обязан:

- разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по эксплуатации, производству, техническому обслуживанию и ремонту средств связи;

- обеспечивать организацию выполнения плана производственной деятельности части связи;

- руководить финансовой и хозяйственной деятельность;

- осуществлять контроль за своевременной реализацией готовой продукции и ходом монтажно-наладочных работ в подразделениях пожарной охраны;

- обеспечивать правильный подбор, расстановку и воспитание специалистов связи;

- разрабатывать и утверждать функциональные обязанности инженерно-технического персонала;

- осуществлять контроль за правильным хранением средств связи;

- следить за соблюдением нормативов переходящих складских запасов;

- осуществлять контроль за правильным списанием и расходованием эксплуатационно-технических материалов, а также сбором радиодеталей, содержащих драгметаллы;

- осуществлять контроль за работой дежурных караулов части связи;

- разрабатывать мероприятия по обеспечению готовности средств связи подразделений пожарной охраны;

- принимать меры к укомплектованию штатов рабочими и служащими;

- организовывать проведение служебной и специальной подготовки личного состава;

- проводить работу по метрологическому обеспечению средств измерений, вопросам категорирования и списания средств связи;

- организовывать работу по усовершенствованию технологических процессов производства средств связи и использованию контрольно-диагностической аппаратуры;

- руководить рационализаторской и изобретательской работой;

- обеспечивать соблюдение мер безопасности личным составом части связи;

- ежемесячно подводить итоги работы части связи на служебном совещании.

92. Заместитель начальника части связи подчиняется начальнику части связи и обязан:

- обеспечивать своевременное составление годовых, квартальных, месячных производственных заданий и отчетов по ремонту и изготовлению средств связи;

- руководить подготовкой производства, разработкой технической документации, материально-техническим снабжением, обеспечением оборудованием, инструментом и комплектующими изделиями;

- осуществлять постоянный контроль за качеством ремонта средств связи, выпускаемой продукции, ее комплектностью и сроками выполнения;

- внедрять новые методы и технологические процессы ремонта и изготовления средств связи;

- разрабатывать и внедрять мероприятия по механизации трудоемких процессов и диагностике аппаратуры связи;

- осуществлять контроль за правильным и рациональным расходованием материалов, ремонтных комплектов, электроэнергии, топлива, а также за соблюдением техники безопасности;

- организовывать учет средств связи не реже двух раз в год;

- в отсутствие начальника части связи исполнять его обязанности.

93. Инженер части связи подчиняется начальнику части связи и обязан:

- составлять месячные производственные задания по каждому участку с указанием сроков выполнения работ;

- осуществлять ежедневный контроль за качеством выпускаемой продукции, анализировать причины брака, недоделок в работе и принимать меры к их устранению;

- организовывать производственное обучение рабочих;

- осуществлять контроль за выполнением технических условий на ремонт и изготовление новых средств связи в соответствии с технической документацией;

- уметь производить инструментальную проверку параметров и методику выполнения технического обслуживания N 3 и N 4 аппаратуры связи;

- не допускать увеличения сверхнормативных запасов материалов;

- составлять акты на списание пришедших в негодность материалов, оборудования и инструмента;

- организовывать сдачу материалов, содержащих драгметаллы, не реже одного раза в квартал;

- лично контролировать эксплуатацию измерительных приборов,своевременную их проверку и ремонт;

- осуществлять контроль за ведением технической документации на средства связи, поступающие в ремонт и находящиеся в эксплуатации.

94. Старший мастер части связи подчиняется инженеру части связи и несет ответственность за своевременный и качественный ремонт средств связи.

Он обязан:

- тактико-технические данные и правила пользования средств связи, поступающих в ремонт;

- знать устройство, схемы и конструкцию средств связи, уметь находить и устранять неисправности и повреждения при текущем ремонте;

- знать тактико-технические данные измерительных приборов и уметь ими пользоваться;

- содержать в образцовом порядке измерительные приборы, техническую документацию и свое рабочее место;

- уметь производить инструментальную проверку параметров средств связи;

- знать методику отыскания и устранения отказов, неисправностей при ремонте средств связи;

- знать содержание и методику выполнения технического обслуживания N3 и N4 на средствах связи;

- постоянно повышать свои специальные знания и навыки, совершенствовать методы ремонта средств связи;

- выполнять требования внутреннего распорядка, технической и производственной дисциплины.

#### Глава 4. Дисциплина и правила ведения связи в пожарной охране

95. Дисциплина связи есть точное и четкое соблюдение личным составом пожарной охраны установленного порядка ведения обмена сообщениями в сетях проводной и радиосвязи.

96. Дисциплина связи достигается:

- высокими морально-политическими качествами личного состава;

- знанием и четким выполнением личным составом правил установления связи, ведения переговоров и их регистрации;

- неукоснительным выполнением требований, изложенных в документах, регламентирующих эксплуатацию средств связи;

- установлением действенного контроля за использованием по прямому назначению средств связи и ведением переговоров.

97. Проверка связи производится с целью поддержания технических средств в постоянной готовности к действию и контроля несения службы дежурными операторами.

98. Проверка связи может производиться путем вызова и ответа на вызов или передачи специальных сообщений. Она может быть двусторонней и односторонней.

99. Сроки и порядок проверки связи определяются начальником УПО, ОПО в соответствии с установленным режимом работы средств связи. Внеочередная проверка связи производится только с разрешения старшего диспетчера ЦУСС.

100. Высокий уровень дисциплины связи обеспечивается хорошо организованным контролем и неуклонным выполнением правил обмена сообщениями.

101. Функции контроля ведения связи осуществляют ЦУСС, ЦПР гарнизона пожарной охраны.

102. К нарушениям дисциплины ведения связи относятся:

- передача ведений, не подлежащих оглашению;

- переговоры частного характера;

- передача позывных большее число раз, чем предусмотрено настоящим Наставлением;

- переговоры с абонентами, не назвавшими свои позывные;

- разглашение позывных и частот рабочих каналов.

103. Эффективность контроля ведения связи достигается правильным подбором личного состава, его осуществляющим, применением для контроля тщательно проверенной аппаратуры, своевременным принятием мер к нарушителям правил ведения связи.

104. Должностные лица, получившие сообщения о нарушении дисциплины ведения связи, обязаны незамедлительно провести расследование, выявить причины и принять меры по их пресечению.

### Общие правила ведения всех видов связи

105. Обмен сообщениями предусматривает передачу и прием телефонограмм, радиограмм, телеграмм, графических и текстовых изображений, сигналов, команд и т.д.

106. По содержанию сообщения подразделяются на оперативные и служебные. Обмен оперативными сообщениями производится по вопросам управления частями и подразделениями пожарной охраны и службами взаимодействия в их боевой деятельности. Обмен служебными сообщениями производится при установлении и проверке связи и при решении вопросов административно-хозяйственной деятельности гарнизона.

107. Обмен сообщениями должен быть кратким. Ведение разного рода частных запросов и частных переговоров между абонентами категорически запрещается.

108. Перечень вопросов, по которым производится обмен сообщениями открытым текстом, определяется начальником УПО, ОПО.

109. Установление связи осуществляется по форме: "Ангара! Я, Сокол! Отвечайте", "Сокол! Я, Ангара! На приме!".

При необходимости передачи сообщений вызывающий абонент после установления связи передает его по форме: "Ангара! Я, Сокол! Примите сообщение" (далее следует текст), " Я, Сокол, прием!". О приеме сообщения дается ответ по форме: "Сокол! Я, Ангара (повторяется текст сообщения), Я, Ангара, прием!".

Об окончании связи оператор уведомляет словами: "Конец связи".

Передача сообщений должна вестись неторопливо, отчетливо, внятно. Говорить надо полным голосом, но не кричать, так как от крика нарушается ясность и четкость передачи.

При плохой слышимости и неясности труднопроизносимые слова передаются по буквам, причем каждая буква передается отдельным словом согласно следующей таблице:

А- Анна Л- Леонид Ц- Цапля

Б- Борис М- Михаил Ч- Человек

В- Василий Н- Николай Ш- Шура

Г- Григорий О- Ольга Щ- Щука

Д- Дмитрий П- Павел Э- Эхо

Е- Елена Р- Роман Ю- Юрий

Ж- Женя С- Семен Я- Яков

З- Зинаида Т- Татьяна Ы- Еры

И- Иван У- Ульяна Ь- Мягкий знак

Й- Иван краткий Ф- Федор Ъ- Твердый знак

К- Константин Х- Харитон

Передача цифрового текста производится по следующим правилам: двузначные группы 34, 82 передаются голосом: тридцать четыре, восемьдесят два и т.д.;

трехзначные группы 126, 372 - сто двадцать шесть, триста семьдесят два и т.д.;

четырехзначные группы 2873, 4594 - двадцать восемь, семьдесят три; сорок пять, девяносто четыре и т.д.;

пятизначные группы 32481, 76359 - тридцать два, четыреста восемьдесят один; семьдесят шесть, триста пятьдесят девять и т.д.;

При плохой слышимости разрешается каждую цифру передавать словами: единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, ноль.

При передаче с места пожара необходимо придерживаться следующих примерных текстов сообщений:

"Прибыл к месту вызова. Производится разведка"

"Горит на чердаке четырехэтажного дома. Вышлите дополнительно автолестницу".

"Прибыли к месту вызова, замыкание электропроводов. Вышлите аварийную службу электросети".

"Пожар ликвидирован. производится разборка"

Оценка качества связи определяется по пятибальной системе:

5-отличная связь (помехи не прослушиваются, слова разборчивы);

4-хорошая связь (прослушиваются помехи, слова разборчивы);

3-удовлетворительная связь (сильно прослушиваются помехи, разборчивость недостаточна);

2-неудовлетворительная связь (помехи настолько велики, что слова разбираются с трудом);

1-прием невозможен.

При неполучении ответа от вызываемого абонента на три последовательных вызова в течение 1-2 минут диспетчер (радиотелефонист) обязан доложить на ЦУСС об отсутствии связи.

110. Все радиостанции обязаны работать только на отведенных им частотных каналах. Работа на других частотных каналах, за исключением случаев вхождения в радиосети взаимодействующих служб, запрещается.

111. Позывные радиостанций назначаются согласно действующим нормативным актам МВД СССР.

Назначение произвольных позывных категорически запрещается.

Смена частотных каналов и позывных допускается только после оформления радиоданных в установленном порядке.

112. Прежде чем начать передачу радиооператор путем прослушивания на частоте своего передатчика должен убедиться в том, что данная частота не занята другими абонентами сети.

113. Вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями разрешается только главным радиостанциям и радиостанциям, работающим с места пожара, при необходимости вызова дополнительных сил и объявления повышенного номера пожара.

114. Проверку прохождения радиосвязи разрешается производить только путем передачи слов порядкового счета: "Даю счет для настройки: один, два, три, четыре, пять...". Производить проверку канала радиосвязи при повышенном номере и путем переговоров запрещается.

115. Работать на радиостанциях пожарной охраны разрешается лицам, прошедшим специальную подготовку и имеющим соответствующее разрешение начальника УПО, ОПО.

116. На центральные пункты радиосвязи возлагаются следующие основные задачи по радиоконтролю:

- систематически проверять выполнение установленного порядка использования средств радиосвязи;

- следить за точным соблюдением правил радиообмена в радиосетях и радионаправлениях;

- выявлять радиостанции пожарной охраны, входящие в связь без разрешения или на неустановленных (произвольных) рабочих каналах;

- вести наблюдение за качеством работы средств радиосвязи;

- изучать виды радиопомех в диапазоне отведенных частот.

117. При получении вызова по соединительным спецлиниям (01) или по линиям ГАТС отвечать: "Пожарная охрана" или "Пожарная часть".

118. При получении вызова по прямой телефонной линии отвечать: "92 ВПЧ, диспетчер Иванова". Диспетчер ЦУСС при получении вызова по прямой линии обязан отвечать: "92 ВПЧ,слушаю вас", а старший диспетчер ЦУСС при получении вызова по любому виду телефонной связи обязан отвечать: "Старший диспетчер ЦУСС капитан Васильев".

119. Сеть междугородной телеграфной связи Министерства связи СССР используется, как правило, для передачи различного рода неоперативной информации (сводок, отчетов, телеграмм и т.п.). Дисциплина обмена информацией и правила пользования этим видом связи изложены в соответствующих документах Министерства связи СССР, которые предоставляются к пользованию при установке абонентского телеграфного аппарата сети междугородной телеграфной связи Министерства связи СССР.

120. абонентский телеграфный аппарат сети междугородной телеграфной связи Министерства связи СССР устанавливается, как правило, на ЦУСС.

Глава 5. Организация технической эксплуатации средств связи

Общие положения

121. Эксплуатация средств связи гарнизона пожарной охраны есть комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих функционирование средств связи в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации.

122. Эксплуатация средств связи включает применение средств связи и техническую эксплуатацию.

Применение средств связи предусматривает:

- подготовку к работе в заданном режиме;

- установление связи;

- передачу информации;

- контроль за состоянием связи и режимами работы аппаратуры и оборудования;

- оперативные переключения;

- ведение технической документации.

Техническая эксплуатация включает:

- ввод средств связи в техническую эксплуатацию;

- техническое обслуживание, ремонт, планирование эксплуатации и учет средств связи;

- хранение;

- контроль за техническим состоянием;

- статистический учет и анализ отказов;

- материально-техническое обеспечение;

- рекламационную работу и техническое обслуживание;

- категорирование и списание.

123. Основными условиями, обеспечивающими качественную эксплуатацию средств связи, являются:

- соблюдение всеми должностными лицами, использующими средства связи в повседневной деятельности своих подразделений, требований настоящего Наставления и планов-графиков выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту средств связи;

- своевременное планирование, четкая организация и качественное выполнение мероприятий по технической эксплуатации;

- закрепление средств связи за подразделениями пожарной охраны и ответственными лицами;

- воспитание у личного состава чувства ответственности за содержание вверенных средств связи в постоянной готовности к применению;

- твердое знание личным составом принципов работы средств связи, правил их эксплуатации и мер безопасности;

- осуществление постоянного контроля со стороны должностных лиц за техническим состоянием средств связи, организацией технической эксплуатации и своевременным устранением выявленных недостатков.

124. Средства связи должны содержаться в исправном состоянии, постоянной готовности к работе и использоваться только по прямому назначению с соблюдением установленных правил эксплуатации.

125. Разукомплектование или изъятие отдельных узлов и блоков из комплекта средств связи запрещается.

126. За организацию технической эксплуатации средств связи и обеспечение их постоянной готовности к работе несут ответственность начальники служб связи гарнизонов и подразделений пожарной охраны.

127. Лица, виновные в использовании средств связи не по прямому назначению, разукомплектовании, утере и выводе из строя аппаратуры, привлекаются к ответственности.

128. Средства связи считаются исправными, если они укомплектованы и обеспечивают работу во всех предусмотренных режимах, а параметры аппаратуры и оборудования соответствуют установленным нормам, указанным в формулярах (паспортах) на аппаратуру.

#### Ввод средств связи в эксплуатацию. Порядок приема, выдачи закрепления средств связи

129. Для приемки в эксплуатацию поступающих в подразделение пожарной охраны средств связи начальником УПО, ОПО утверждается постоянно действующая комиссия. Комиссия создается из представителей службы связи и подразделений, в которые передаются средства связи.

130. В течение 20 суток с момента поступления средств связи комиссия обязана проверить комплектность, произвести измерения входных и выходных параметров средств связи на соответствие ТУ, без вскрытия опломбированных узлов аппаратуры.

131. Результаты работы комиссии оформляются актом. Одновременно с актом приемки утверждается распределение средств связи по подразделениям пожарной охраны.

132. Некомплектные и неисправные средства связи выдаче не подлежат.

133. Средства связи, не требующие производства монтажных работ, считаются введенными в эксплуатацию с момента выдачи их в подразделения, а средства связи, требующие производства монтажных и наладочных работ, считаются введенными в эксплуатацию с момента утверждения акта о приемке и вводе в эксплуатацию.

134. Введенные в эксплуатацию средства связи закрепляются за ответственными лицами под расписку в журнале.

135. Лица, за которыми закреплены средства связи, несут полную ответственность за сохранность, комплектность, техническое состояние и готовность к действию.

136. Ввод в эксплуатацию стационарных узлов, сооружений, объектов связи включает:

- приемку узлов, объектов и сооружений связи по окончании их строительства, монтажа и наладки оборудования;

- закрепление узлов, объектов и сооружений связи, их отдельных элементов (участков) аппаратуры и оборудования за подразделениями и ответственными лицами.

137. Прием в эксплуатацию построенных и смонтированных стационарных узлов, объектов и сооружений связи осуществляется государственными приемными комиссиями. В состав комиссии включаются представители заказчика, проектных, строительных и монтажных организаций.

138. До предъявления узла, объекта и сооружения связи государственной приемочной комиссии производится приемка его составных частей рабочей комиссией, назначенной начальником УПО, ОПО. В состав рабочей комиссии включаются представители заказчика (председатель комиссии), проектных, строительных и монтажных организаций.

Рабочая комиссия составляет акты в приемке составных частей, которые предъявляются государственной комиссии.

139. Датой приемки в эксплуатацию отдельных сооружений связи (аппаратуры и оборудования) стационарного объекта считается дата подписания рабочей комиссией акта о приемке. Акт приемки представляется государственной комиссии.

140. После приемки государственной комиссией стационарного объекта приказом по УПО, ОПО аппаратура и оборудование закрепляются за подразделениями и ответственными лицами. С этого момента личный состав несет полную ответственность за принятый объект, аппаратуру и оборудование.

141. К самостоятельной эксплуатации средств связи допускается личный состав подразделений пожарной охраны, имеющей специальную подготовку, твердые знания по материальной части, правил эксплуатации и мер безопасности, а также имеющий практические навыки в работе на средствах связи и их обслуживании.

142. Проверка знаний, практических навыков и определение возможности допуска личного состава подразделений пожарной охраны к самостоятельной эксплуатации средств связи производится ежегодно квалификационной комиссией УПО, ОПО, в состав которой включается представитель службы связи.

143. Результаты проверки оформляются актом, который утверждается начальником УПО, ОПО.

144. Проверка знаний личным составом правил эксплуатации и мер безопасности производится один раз в год или по решению начальника УПО, ОПО при нарушениях правил эксплуатации и мер безопасности.

#### Техническое обслуживание средств связи

145. Техническое обслуживание ( ТО ) - это комплекс работ для поддержания исправности работоспособности аппаратуры связи при подготовке и использовании по назначению при хранении и транспортировании. Основной целью ТО аппаратуры связи является поддержание технических и эксплуатационных характеристик в установленных пределах, обеспечивающих применение этой аппаратуры с заданной эффективностью.

146. Системой ТО предусматривается проведение вспомогательных операций, контрольно-проверочных, регулировочно-настроечных, профилактических и ремонтных работ.

147. Вспомогательные операции предназначены для подготовки контрольно-измерительных приборов (КИП), аппаратуры, инструмента м рабочего места к проведению основных мероприятий. К ним относятся: включение и прогрев аппаратуры, ее развертывание, подключение и проверка КИП, приведение аппаратуры в исходное состояние после проведения контрольных профилактических или ремонтных мероприятий и т.п.

148. Контрольно-проверочные работы заключаются в измерении и контроле технических параметров аппаратуры и режимов ее работы для определения готовности к применению, а также в определении необходимости ее настройки, регулировки или ремонта. При этом выявляются те неисправности, которые не могут быть обнаружены в процессе работы аппаратуры. Обычно это частичные отказы или отказы по трудноконтролируемым параметрам.

149. Для оценки качества эксплуатации аппаратуры связи в подразделениях периодически проводятся технические осмотры и проверки.

150. Регулировочные и настроечные работы состоят из операций, при которых параметры узла (блока, прибора, системы или комплекса) доводят до значений, установленных техническими требованиами. Регулировочные работы, проводимые без изменения элементов схемы и конструкций, называют настройкой аппаратуры.

151. Профилактические работы обеспечивают повышение безотказности работы аппаратуры в течение заданного промежутка времени за счет своевременного предупреждения отказов путем их прогнозирования.

152. Ремонтные работы проводятся для устранения выявленных и потенциальных отказов аппаратуры.

153. Техническое обслуживание аппаратуры связи проводится циклически. Цикл технического обслуживания - это наименьший повторяющийся период эксплуатации в течение которого осуществляются в определенной последовательности установленные виды технического обслуживания, предусмотренные нормативной документацией.

154. Объем и периодичность выполнения мероприятий по техническому обслуживанию определяются специальными инструкциями по техническому обслуживанию (эксплуатационная и ремонтная документация).

155. Техническое обслуживание средств связи проводится по планово-предупредительной схеме, которая предусматривает следующую периодичность технического обслуживания: ТО N 1 (ежедневное); ТО N 2 (еженедельное); ТО N 3 (квартальное); ТО N 4 (сезонное).

156. ТО N 1 проводится на средствах связи, работающих непрерывно или с перерывами не более одних суток.

157. ТО N 1 проводится личным составом при приеме и сдаче дежурства и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- внешний осмотр;

- чистку аппаратуры без вскрытия;

- проверку надежности креплений и всех соединений;

- проверку работоспособности аппаратуры и оборудования в заданном режиме.

158. ТО N 2 проводится на средствах связи, работающих непрерывно или с перерывами. Допускается выключение аппаратуры на период выполнения работ по обслуживанию.

159. ТО N 2 предусматривает выполнение на средствах связи следующих основных работ:

- работу в объеме ТО N 1;

- проверку и при необходимости чистку контактов соединительных разъемов без вскрытия блоков и монтажа;

- смазку вращающихся элементов без вскрытия блоков;

- проверку работоспособности аппаратуры во всех режимах по встроенным приборам.

160. ТО N 2 проводится личным составом, за которым закреплены средства связи.

161. ТО N 3 проводится на всех средствах связи, находящихся в подразделениях пожарной охраны, независимо от интенсивности их эксплуатации.

162. ТО N 3 предусматривает выполнение на средствах связи следующих основных работ:

- работу в объеме ТО N 2;

- детальный осмотр и чистку всего комплекта;

- проверку состояния антенно-мачтовых устройств и фидерных линий;

- проверку работоспособности средств связи по встроенным приборам и необходимую настройку и регулировку;

- замену неисправных элементов в аппаратуре;

- измерение отдельных параметров и приведение их в соответствие с техническими условиями;

- проверку исправности вспомогательного имущества.

163. ТО N 3 проводится работниками службы связи или части связи гарнизона.

164. ТО N 4 предусматривает выполнение на всех средствах связи, в том числе хранящихся на складе, следующих основных работ:

- работы в объеме ТО N 3;

- проверка состояния блоков, регулирующих и управляющих элементов;

- проверка коммутационных цепей и узлов;

- проверка и при необходимости и замена неисправных блоков в аппаратуре;

- изменение основных параметров и приведение их в соответствие с техническими условиями;

- проверка и доукомплектование ЗИП;

- проверка ведения формуляра, журнала технического обслуживания и контроля средств связи.

165. Работы в объеме технического обслуживания N 4 выполняются специалистами части связи с участием работников службы связи подразделений пожарной охраны.

166. Ответственность за содержание средств связи и своевременное выполнение технического обслуживания возлагается на начальника службы связи гарнизона и начальников подразделений гарнизона пожарной охраны.

#### Ремонт средств связи

167. Ремонт - это комплекс работ по восстановлению исправности или работоспособности аппаратуры связи. ремонт аппаратуры обеспечивает продление ресурса путем устранения возникших неисправностей и отказов в результате износа или внезапной потере работоспособности отдельных деталей, узлов и устройств.

168. В зависимости от степени износа и старения, характера неисправности, сложности и объема работ, необходимых для восстановления работоспособности аппаратуры связи, ремонт подразделяется на текущий и восстановительный. Восстановительный, в свою очередь, может быть средним и капитальным.

169. Текущий ремонт - ремонт, осуществляемый для обеспечения работоспособности аппаратуры и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировке.Текущий ремонт производится силами ремонтного персонала части связи, как правило, на месте эксплуатации.

170. Средний ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса средств связи с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния частей, осуществляемый в объеме, установленном в нормативной документации.

171. Капитальный ремонт - ремонт, осуществляемый с целью восстановления исправности и полного, или близкого к полному, восстановления ресурса аппаратуры связи с заменой или восстановлением любых ее частей, включая базовые, и их регулировкой. Этот вид ремонта является плановым и выполняется в условиях части связи гарнизона.

172. Выключение аппаратуры связи из работы в период проведения ТО и ремонта согласовывается с начальником, в интересах которого организована связь. При этом принимаются все меры для обеспечения обходных и дублирующих каналов связи.

173. Гарантийный ремонт проводится для всех средств связи, вышедших из строя в период гарантийного срока, силами и средствами завода-изготовителя. Работы представителей завода-изготовителя обеспечиваются поверенными контрольно-измерительными приборами.

174. Категорически запрещается осуществлять ремонт в период действия гарантий на средства связи и контрольно-измерительные приборы работниками связи УПО, ОПО.

175. По окончании ТО и ремонта в паспорте или формуляре аппаратуры делаются отметки о выполненных работах.

Одновременно с заполнением формуляра делается запись в журнале учета и технического обслуживания средств связи о времени наработки с момента предыдущего отказа или ТО и перечисляются отказавшие или замененные как не соответствующие ТУ блоки, узлы, агрегаты или элементы электрической схемы.

176. Части связи составляют сводную ведомость об отказах и неисправностях средств связи, поступающих на ремонт.

177. Часть связи гарнизона обязана выпускать аппаратуру из ремонта исправной и гарантировать ее работоспособность в течение гарантийных сроков (не менее трех месяцев).

#### Планирование и учет технического обслуживания, ремонта и эксплуатации средств связи

178. Планирование технического обслуживания и ремонта средств связи осуществляется начальником службы связи гарнизона и отражается в годовом плане.

179. Выписки из годового плана технического обслуживания и ремонта средств связи направляются во все подразделения пожарной охраны.

180. При планировании проведения средних и капитальных ремонтов средств связи рассматривается техническое состояние и необходимость проведения ремонтов.

181. Средства связи, отказавшие в процессе эксплуатации, но не выработавшие установленного для проведения ТО ресурса времени, подлежат восстановительному ремонту с обязательным проведением работ в объеме ТО N 2.

182. Необходимым условием проведения среднего и капитального ремонтов является акт технического состояния средств связи, определяющий экономическую целесообразность его проведения.

183. Перед отправкой средств связи в ремонт и на техническое обслуживание отправитель обязан:

- произвести чистку средств связи;

- укомплектовать средства связи имуществом в соответствии с формуляром;

- указать итоговую цифру наработки от предыдущего отказа.

184. Средства связи, доставленные в часть связи гарнизона, должны быть приняты в течение текущего дня.

185. При приеме средств связи в ремонт необходимо:

- проверить укомплектованность средств связи;

в присутствии доставившего их лица специалист входного контроля осуществляет вскрытие и осмотр средств связи в целях выявления механических или других повреждений, возникших по вине подразделений пожарной охраны, использующих средства связи.

186. Начальники УПО, опо при наличии повреждений средств связи по вине подразделений пожарной охраны обязаны назначить служебное расследование с целью выявления и наказания виновных.

187. При приеме средств связи в ремонт проверяется наличие формуляра и его заполнение, в случае хранения формуляров в части связи его заполнение осуществляется работниками части связи по данным наработки, представленным подразделениями пожарной охраны.

188. На всех этапах ремонта и технического обслуживания средств связи постоянно находится формуляр.

189. Выдача отремонтированных средств связи вместе с эксплуатационной документацией осуществляется под расписку в журнале учета ремонта и технического обслуживания средств связи.

190. В формулярах средств связи, прошедших ремонт или техническое обслуживание, должна быть сделана соответствующая запись о проделанной работе и принятии работы выходным контролем части связи.

191. Части связи гарантируют безотказную работу средств связи, прошедших техническое обслуживание, в течение времени, определенного в ТУ.

192. При ремонте средств связи все встроенные и придаваемые измерительные приборы проходят проверку независимо от их состояния и времени проведения последней обязательной проверки.

193. Планирование и учет технического обслуживания, ремонта и эксплуатации средств связи включают:

- определение норм годовой эксплуатации;

- мероприятия по техническому обслуживанию;

- ремонт средств связи;

- контроль за техническим состоянием;

- хранение средств связи;

- материальное обеспечение средств связи.

194. Основными документами по технической эксплуатации средств связи являются:

- план эксплуатации средств связи;

- план-график выполнения технического обслуживания на средствах и сооружениях связи на год.

195. Исходными данными для составления плана эксплуатации средств связи являются:

- организационная структура сетей оперативной проводной и радиосвязи;

- график работы действующих сетей;

- норма годовой эксплуатации;

- межремонтные сроки эксплуатации.

196. План эксплуатации средств связи включает распределение по кварталам норм годовой эксплуатации, учет фактической эксплуатации в часах, определение сроков проведения технического обслуживания и потребности в среднем и капитальном ремонтах средств проводной связи.

План эксплуатации средств связи разрабатывается начальником службы связи и утверждается начальником УПО, ОПО.

197. Планирование работ на средствах связи в объеме ТО N3 и ТО N4 производится раздельно по всей номенклатуре аппаратуры с указанием сроков выполнения работ и ответственных исполнителей.

198. Основными документами по учету технического обслуживания, ремонта и эксплуатации средств связи являются журнал учета ремонтов и технического обслуживания средств связи и формуляр.

199. В журнале учета ремонтов и технического обслуживания средств связи записываются результаты проведения ремонта, технического обслуживания, обнаруженные недостатки при приемке выполненных работ и делаются отметки об их устранении.

200. В формуляре производятся записи по использованию, техническому состоянию, ремонту и перемещению средств связи. Формуляр входит в состав эксплуатационной документации.

201. Ответственность за сохранность формуляра и правильность его ведения возлагается на начальников подразделений пожарной охраны.

#### Хранение средств связи

202. Правильная организация хранения средств связи на складах и в подразделениях пожарной охраны, качественное техническое обслуживание их с установленной периодичностью являются основными условиями постоянной технической готовности средства связи в течение всего срока хранения.

203. В зависимости от технических условий по режиму хранения средства связи могут храниться в отапливаемых и неотапливаемых хранилищах (помещениях) и на открытых площадках.

204. В отапливаемых хранилищах (помещениях) должны храниться радиостанции, радиопередатчики и радиоприемники, радиорелейные станции, телеграфная, телефонная, фототелеграфная, телевизионная аппаратура, аппаратура высокочастотного телефонирования и тонального телеграфирования, специальная аппаратура связи, аппаратура звукозаписи и громкоговорящей связи, аппаратура дистанционного управления, телеуправления и телесигнализации, измерительная аппаратура, электровакуумные и полупроводниковые приборы, зарядные и выпрямительные устройства, аккумуляторы и аккумуляторные батареи, залитые электролитом и заряженные, силовые и высокочастотные кабели в резиновой изоляции, а также ЗИП к перечисленным средствам связи.

205. В неотапливаемых хранилищах (помещениях) могут храниться электростанции, агрегаты питания, трансформаторы, монтажные, обмоточные провода и кабели, аккумуляторы кислотные и щелочные сухие и сухозаряженные, изоляционные материалы, резинотехнические изделия, лакокрасочные материалы и их растворители, кислоты, щелочи и химикаты.

206. Под навесами и на открытых площадках могут храниться кабели для подземных линий связи, линейное имущество для строительства постоянных воздушных и подземных линий связи. При этом металлические изделия, не защищенные краской, должны быть покрыты антикоррозионной смазкой.

207. Правила и порядок хранения средств связи определяются техническими условиями на них.

208. Основными мероприятиями, обеспечивающими сбережение средств связи при хранении, являются:

- правильное устройство, оборудование, содержание и использование складских помещений;

- тщательный количественный и качественный прием поступающих на хранение средств связи и их материальный учет по карточкам с полной записью всех данных;

- правильное размещение и укладка средств связи во время приема и при хранении;

- создание нормальных условий хранения для каждого вида средств связи;

- правильный подбор материально ответственных лиц;

- постоянный контроль за техническим состоянием средств связи;

- надлежащая охрана складов и соблюдение правил пожарной безопасности.

209. Средства связи подразделений пожарной охраны в зависимости от их вида и назначения хранятся в складских помещениях в полном комплекте и постоянной готовности к их применению. Изъятие из комплекта средств связи комплектующих изделий и раздельное их хранение допускается только в исключительных случаях по письменному распоряжению начальника УПО, ОПО.

#### Длительное хранение средств связи и их техническое обслуживание

210. Средства связи, зачисленные в резерв или запас на срок более 6 месяцев, ставятся на длительное хранение.

211. На длительное хранение закладываются средства связи только первой или второй категории, полностью укомплектованные.

212. Средства связи, находящиеся на длительном хранении, должны содержаться в исправном состоянии.

213. Исправность средств связи обеспечивается созданием необходимых условий хранения, своевременным и качественным техническим обслуживанием, проведением периодических проверок их состояния и условий хранения.

214. Все средства связи, находящиеся на длительном хранении, должны быть законсервированы.

215. В зависимости от типа средств связи и условий хранения их консервация осуществляется методами:

- герметизация с применением влагопоглотителей (селикагель);

- герметизация с применением влагопоглотителей и универсальных летучих ингибиторов;

- смазки ( только металлических деталей и изделий, подверженных коррозии).

216. На каждое законсервированное средство связи составляется карточка консервации и технологическая карта расконсервации, которые хранятся в полиэтиленовом конверте, закрепленном на изделии вне герметизированного объема.

217. Средство связи перед закладкой на длительное хранение в процессе хранения и при расконсервации ( переконсервации ) подвергается техническому обслуживанию.

218. Основными видами технического обслуживания средств связи при закладке на длительное хранение являются:

- техническое обслуживание в объеме ТО N 2;

- проверка технического состояния;

- проверка состояния упаковки и показаний индикатора влажности. Проверка технического состояния включает:

- внешний осмотр;

- контроль работоспособности аппаратуры;

- измерение параметров в объеме ТО N 2;

- контроль комплектности;

- просмотр и оформление эксплуатационной документации.

219. Проверке состояния упаковки и показаний индикатора влажности воздуха подвергаются средства связи первой категории, поступившие в подразделения пожарной охраны для постановки на длительное хранение с завода, центральных складов и баз хранения в законсервированном виде методом герметизации.

220. Проверка состояний упаковки и показаний индикатора влажности включает:

- контроль внешнего состояния упаковки без нарушения пломб и печатей;

- контроль состояния уплотняющих материалов чехлов, липкой ленты, уплотняющей ленты и т.д.;

- контроль влажности воздуха внутри герметизированного объема по индикатору влажности.

221. В случае обнаружения повышенной влажности воздуха внутри герметизированного объема производится переконсервация изделия и проверка его технического состояния.

222. Средства связи перед закладкой на длительное хранение должны пройти контрольную наработку часов. Номенклатура таких средств связи и количество часов обязательной наработки определяются инструкциями по эксплуатации.

223. Техническое обслуживание средств связи, законсервированных методом герметизации, осуществляется в процессе проведения плановой, а также внеплановой переконсервации.

224. Периодичность проведения плановой переконсервации средств связи определяется инструкциями по эксплуатации.

При плановой переконсервации производится:

- расконсервация средств связи;

- контрольная наработка;

- ТО N 2 в полном объеме;

- проверка измерительных приборов;

- консервация средств связи;

- документальное оформление переконсервации.

Внеплановая переконсервация средств связи производится не позднее чем через месяц после обнаружения повышенной влажности. При этом объем работы зависит от времени последней плановой переконсервации и определяется инструкциями по эксплуатации.

#### Контроль за техническим состоянием средств связи

225. Начальники УПО, ОПО, руководители подразделений пожарной охраны и специалисты службы связи должны осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием и организацией технической эксплуатации средств связи.

226. Основными формами контроля являются:

- проверка технического состояния и организация технической эксплуатации средств связи при инспектировании подразделений пожарной охраны;

- проверка технического состояния средств связи при проведении технического обслуживания;

- проверка технического состояния средств связи должностными лицами.

#### Проверка средств связи должностными лицами

227. Должностные лица, в ведении которых находятся средства связи, периодически проверяют:

- внешнее состояние средств связи;

- укомплектованность и правильное ведение технической документации;

- своевременность и качество выполнения технического обслуживания;

- работоспособность средств связи.

Проверка внешнего состояния средств связи включает:

- отыскание повреждений покрытий, вмятин, трещин, поломок;

- оценку качества крепежа, состояния амортизации;

- определение исправности переключателей, выключателей, кнопок, предохранителей и т.п.

228. Проверка укомплектованности и правильности ведения эксплуатационной документации включает:

- определение полноты комплектации согласно описи комплекта;

- определение наличия эксплуатационной документации и правильности ее заполнения (ведения);

- сверку соответствия номеров на аппаратуре, блоках, узлах со значащимися в формуляре;

- контроль соблюдения сроков обязательной поверки измерительных приборов.

229. Анализ своевременности и качества проведения технического обслуживания включает:

- проверку записей о выполнении, приемке и оценке качества проведения обслуживания в формуляре;

- проверку фактического состояния средств связи;

- проверку знаний и обученности личного состава правилам проведения технического обслуживания средств связи.

230. Определение работоспособности средств связи включает:

- проверку работоспособности всего комплекса аппаратуры во всех режимах;

- проверку исправности и работоспособности отдельных узлов, блоков по встроенным и приданным измерительным приборам;

- проверку исправности антенно-мачтовых устройств, соединительных кабелей, вспомогательного имущества и ЗИП.

231. Проверка средств связи, находящихся на длительном хранении, включает:

- контроль внешнего состояния изделия и качество его консервации без нарушения целостности пломб и печатей,

- контроль показания индикатора влажности воздуха внутри герметизированного объема;

- контроль правильности ведения документации на складах;

- контроль состояния хранилищ и площадок хранения.

232. Заведующие складами не реже одного раза в месяц заносят результаты проверок показаний индикатора влажности воздуха в специальный график. График показаний индикатора влажности воздуха ведется на каждом складе.

233. Результаты проверок технического состояния средств связи с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения записываются:

- для средств связи текущего довольствия - в формуляры и журнал контроля технического состояния;

- для средств связи, находящихся на длительном хранении, - в книгу осмотров и испытания имущества.

234. Проверка средств связи комиссиями производится по планам начальников УПО, ОПО и службы связи, а также при инспектировании, проведении годовых осмотров техники, итоговых и выборочных проверках подразделений пожарной охраны.

235. Комиссия должна состоять из технически подготовленных специалистов, хорошо знающих руководящие документы по технической эксплуатации, проверяемые средства связи, измерительную аппаратуру и методику измерений.

236. Комиссия проверяет техническое состояние, уход и сбережение (содержание) средств связи. Одновременно с этим проверяются:

- планирование и организация технической эксплуатации;

- состояние хранения, учета и отчетности;

- состояние рекламационной работы;

- организация работы части связи;

- состояние измерительных приборов, своевременность их периодической проверки;

- соблюдение плана-графика проведения технического обслуживания средств связи;

- соблюдение правил и мер безопасности;

- знание и выполнение личным составом требований настоящего Наставления, приказов и инструкций по технической эксплуатации средств связи;

- подготовленность личного состава к самостоятельной работе со средствами связи.

237. Проверка технического состояния средств связи включает:

- определение наличия рабочего комплекта;

- контроль работоспособности средств связи во всех предусмотренных режимах;

- измерение параметров в объеме ТО N 2;

238. При проверке ухода и сбережения (содержания) средств связи контролируются:

- внешнее состояние;

- комплектность;

- состояние аккумуляторов;

- состояние средств пожаротушения;

- наличие пломб и печатей на узлах и агрегатах;

- наличие и правильность ведения эксплуатационной документации.

239. Результаты работы комиссии оформляются актом и утверждаются начальником, назначившим комиссию.

#### Учет и анализ отказов средств связи

240. Регистрация сведений о работе, отказах и ремонте средств связи производится в формулярах на средства связи.

241. В формулярах должны также отражаться:

- сведения о предъявлении рекламаций;

- сведения о гарантийном ремонте;

- сведения о хранении изделий;

- сведения о движении и закреплении средств связи при эксплуатации;

- учет часов работы средств связи;

- учет неисправностей в процессе эксплуатации с указанием неисправных элементов;

- учет технических обслуживаний и выявленных при этом неисправностей;

- особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям;

- данные измерений основных технических характеристик при эксплуатации и хранении;

- сведения об изменениях в конструкции изделия его основных частей во время эксплуатации и ремонта;

- сведения о замене основных частей изделия за время эксплуатации;

- сведения об установлении категории;

- сведения о ремонте;

- сведения о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами;

242. Все записи в формуляре на средства связи должны производиться чернилами, чисто и разборчиво. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Должность и фамилия лиц, производивших запись в формуляре, должны быть записаны разборчиво.

243. Формуляры ведутся на основные средства оперативной, проводной и радиосвязи.

244. Формуляры должны тщательно сберегаться; замена их недопустима. В случае утраты формуляра дубликат заводится по указанию начальника службы связи после расследования причины утраты.

245. При заполнении всех листов формуляра в него вкладываются дополнительные листы.

246. Паспортные данные и состав комплекта в формуляр записываются заводом-изготовителем, подписываются представителями завода и заказчика и заверяются печатями.

247. В описании комплекта перечисляются все предметы, входящие в комплект, и их количество. Проводить изменения и исправления в описи комплекта запрещается.

248. При приеме и сдаче средств связи ответственными лицами в формуляре делаются отметки об исправности и комплектности имущества. Если имущество неисправно или некомплектно, составляется акт, который прилагается к формуляру.

#### Материально-техническое обеспечение

249. Материально-техническое обеспечение заключается в своевременном удовлетворении потребностей подразделений пожарной охраны в установленном порядке:

- эксплуатационно-расходными материалами;

- ремонтными комплектами и ЗИП;

- контрольно-измерительной аппаратурой;

- оборудованием и вспомогательным имуществом.

250. Основными задачами материально-технического обеспечения являются:

- четкое планирование и правильная организация снабжения подразделений пожарной охраны материальными средствами;

- правильное хранение, учет, рациональное использование материальных средств и контроль за их расходованием;

- содержание необходимых запасов материальных средств и рациональное их использование;

- постоянный контроль за материальным обеспечением подразделений пожарной охраны.

251. Обеспечение подразделений пожарной охраны материальными средствами производится в пределах действующих норм табелей положенности.

252. Представление заявок на потребное количество материальных средств производится по установленным нормам в сроки, определяемые органами материально-технического и военного снабжения МВД СССР.

253. Годовые заявки на материальные средства составляются на основании норм годовой эксплуатации средств связи, норм расхода материальных средств и наличия остатка материальных средств на начало планируемого года.

254. Начальник УПО, ОПО несет ответственность за правильность и обоснованность заявок и своевременное представление их в довольствующий орган, а также за организацию учета и рациональное использование материальных средств.

256. Начальники довольствующих органов материально-технического и военного снабжения несут ответственность за полное и своевременное удовлетворение заявок подразделений пожарной охраны на эксплуатационно-расходные материалы в пределах фондов, выделенных планирующими органами.

257. Эксплуатационно-расходные материалы списываются с учета подразделений пожарной охраны в установленном порядке.

258. Указанные материалы списываются с учета по мере их расхода на основании актов, утверждаемых начальником УПО, ОПО.

#### Рекламационная работа и гарантийное обслуживание средств связи

259. Целью рекламационной работы является своевременное восстановление технических параметров средств связи, повышение ответственности предприятий, осуществляющих поставку изделий потребителям, а также организаций, осуществляющих монтажные и наладочные работы, за качество поставляемых и проведенных работ.

260. Средства связи, поступившие на склад, принимаются по качеству и комплектности. Приемка изделий по качеству и комплектности производится на складе УПО, ОПО не позднее 20 дней после поступления на склад с составлением акта.

261. Проверка качества и комплектности средств связи на складе УПО, ОПО не освобождает поставщика от ответственности за недостатки в них по качеству и комплектности, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного средства связи проверке и были выявлены в пределах гарантийного срока лишь при подготовке к монтажу, в процессе монтажа, отработки, испытания, эксплуатации и хранения изделий.

262. При обнаружении несоответствия качества средств связи установленным требованиям работники склада обязаны обеспечить их хранение в условиях, исключающих ухудшение их качества.

263. Вызов представителя поставщика для участия в приемке средств связи по качеству и комплектности, а также составления рекламационного акта является обязательным.

264. Средства связи, поступившие в подразделения пожарной охраны, принимаются на баланс УПО, ОПО.

265. Исчисления срока гарантии средств связи начинается с момента поступления его на склад УПО, ОПО. Исчисление гарантийного срока приостанавливается с момента отправления уведомления о вызове представителя поставщика для ремонта средств связи и возобновляется после восстановления его работоспособности представителем поставщика и составления акта о восстановлении средств связи, о чем делается соответствующая отметка в формуляре с указанием номера документа и подписи представителя поставщика.

266. Средства связи, у которых не истек срок гарантии, хранить в качестве резерва недопустимо.

267. Под гарантийным сроком понимается время, в течение которого поставщик гарантирует безотказную работу средств связи.

268. Истечение гарантийного срока на средства связи не является окончанием гарантийного срока на комплектующие изделия, входящие в состав средств связи, если он превышает гарантийный срок основного средства связи.

269. На все средства связи, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, УПО, ОПО обязаны предъявить рекламации поставщику.

270. Рекламация предъявляется поставщику в период гарантийного срока средств связи.

271. Право вызова представителя поставщика для составления рекламационного акта предоставляется начальникам УПО. ОПО.

Рекламационный акт составляется двусторонней комиссией в составе представителей УПО, ОПО и уполномоченного представителя от предприятия-поставщика.

272. Уведомление о вызове представителя поставщика для проверки качества и комплектности изделия, участия в составлении и подписании рекламационного акта, а также восстановления средства связи должно быть направлено поставщику не позднее 24 часов с момента обнаружения неисправности. Уведомление направляется письменным сообщением или телеграфным.

273. Копия уведомления направляется руководителю представительства МВД СССР на предприятии-поставщике ( при его отсутствии руководителю довольствующего ОУМТиВС МВД СССР ), УСиСТ, ГУМТиВС МВД СССР.

274. Представитель одногороднего поставщика обязан явиться по вызову получателя не позднее чем на следующий день, а иногороднего - не позднее чем в 4-дневный срок после получения вызова, если в нем не указан срок явки, не считая времени, необходимого для проезда.

275. Если поставщик принимает решение не направлять своих представителей, то он сообщает получателю о согласии на составление одностороннего рекламационного акта.

276. Представители поставщика, направляемые к получателю для составления рекламационного акта, акта восстановления средства связи и его ремонта, а также представители сторонних организаций, уполномоченные поставщиком, должны иметь:

- удостоверение поставщика, согласованное с представителем МВД СССР при поставщике, на право участия в проверке качества и комплектности;

-если поставщик уполномочил для участия в проверке качества и комплектности средства связи другую организацию, то удостоверение представителю выдается данной организацией. В удостоверении должна быть ссылка на документ, которым поставщик и представитель МВД СССР при поставщике уполномочили данную организацию участвовать в проверке.

277. Для проверки и восстановления неисправного средства связи представителем поставщика служба связи ГПО обязана подготовить необходимые контрольно-измерительные приборы, поверенные в государственных поверочных органах и имеющие отметки об этом, причем время поверки не должно быть просрочено.

278. Представитель предприятия-поставщика обязан по требованию УПО, ОПО устранить обнаруженные дефекты, отремонтировать (восстановить) средства связи, независимо от причин появления дефектов и разногласий в оценке их происхождения.

279. Рекламационный акт составляется по установленной форме на каждое изделие в отдельности с обязательным заполнением всех граф. При составлении рекламационного акта особое внимание должно быть обращено на техническую грамотность, полноту изложения причин дефекта и объективность заключения комиссии.

В рекламационном акте, кроме перечня узлов, блоков, деталей, требующих замены или ремонта, должно быть указано: по чьей вине возникли неисправности, мероприятия по устранению, место выполнения ремонта, на чей счет относить расходы по восстановлению.

Рекламационный акт должен быть подписан всеми членами комиссии и утверждаться начальником УПО, ОПО.

Член комиссии, несогласный с содержанием акта, обязан подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.

280. Если комиссия считает, что причиной дефекта явилось нарушение УПО, ОПО требований инструкций по эксплуатации или проведения технического обслуживания, то к рекламационному акту прилагаются выписки из формуляра (паспорта) средства связи и журнала учета ремонтов и технического обслуживания о времени ввода средства связи в эксплуатацию и о выполненных на нем регламентных работ.

Выписки должны быть подписаны начальником УПО, ОПО и представителем предприятия-поставщика, а их подписи скреплены гербовой печатью органа внутрених дел.

281. При неявке в установленный срок представителя предприятия-поставщика для проверки средств связи начальник УПО, ОПО создает комиссию, которая составляет рекламационный акт с указанием причины его составления в одностороннем порядке.

Если представитель предприятия-поставщика вызывался извещением, но не прибыл в установленный срок, то к акту прилагается копия извещения, а в случае отказа предприятия-поставщика выслать своего представителя - копия извещения об отказе, заверенная УПО, ОПО.

Односторонний рекламационный акт утверждается начальником УПО, ОПО и имеет силу документа, обязательного для обеих сторон.

Двусторонние и односторонние рекламационные акты составляются УПО, ОПО в пяти экземплярах и в течение трех суток со дня его составления рассылаются руководителю предприятия-поставщика, руководителю представительства на этом предприятии (при его отсутствии руководителю довольствующего ОУМТиВС МВД СССР), УСиСТ, ГУМТиВС МВД СССР.

Один экземпляр акта остается в УПО, ОПО.

282. Выдача рекламационных актов представителю поставщика, участвовавшему в его составлении, для передачи поставщику и представителю МВД СССР при поставщике категорически запрещается.

283. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в средствах связи в пределах установленного на них гарантийного срока, должен быть составлен в течение пяти дней после обнаружения недостатков.

284. Если для участия в составлении акта вызывается представитель поставщика, то к установленному пятидневному сроку прибавляется время, необходимое для его приезда.

285. Общий срок составления акта не должен превышать 30 суток с момента обнаружения скрытых недостатков.

Число экземпляров акта о скрытых недостатках, порядок и сроки рассылки те же, что и для рекламационного акта.

286. Средства связи, оказавшиеся при приеме некомплектными или неисправными, а также вышедшие из строя до истечения гарантийного срока по вине предприятия-поставщика, восстанавливаются силами и средствами предприятия и за его счет.

287. Работы по восстановлению средств связи должны быть проведены в течение пяти суток со дня прибытия в УПО, ОПО представителя поставщика (ремонтной бригады) независимо от причин дефекта и разногласий в оценке его происхождения с составлением двустороннего акта о восстановлении.

Число экземпляров акта о восстановлении, порядок и сроки рассылки те же, что и для рекламационного акта.

288. На средство связи, восстановленное силами УПО, ОПО, составляется односторонний акт о восстановлении и производится соответствующая запись в формуляре средства связи.

Такой ремонт не освобождает предприятие-поставщика от гарантии и обязывает его пополнить израсходованный одиночный комплект ЗИП бесплатно в 10-дневный срок по получении из УПО, ОПО акта о восстановлении, который является основанием для возмещения расходов.

Односторонний акт о восстановлении высылается в те же адреса и сроки, как и двусторонние.

289. При неправильном вызове УПО, ОПО представителя предприятия-поставщика (ремонтной бригады) для осмотра и составления рекламационного акта и ремонта изделия расходы относятся за счет УПО, ОПО.

290. Рекламации подлежат также средства связи, поступившие в подразделения пожарной охраны после ремонта в частях связи.

291. Порядок предъявления рекламаций такой же, как и для предприятий-поставщиков средств связи. Извещения, рекламационные акты и акты о восстановлении составляются в двух экземплярах, один из них направляется в часть связи, другой остается в подразделении пожарной охраны.

292. О рекламациях, поступающих в части связи, и о принятых по ним мерах начальник части связи докладывает своему непосредственному начальнику.

Все поступающие в части связи извещения и рекламационные акты учитываются в журнале учета рекламационных документов.

Категорирование и списание средств связи

293. Средства связи в зависимости от срока эксплуатации, степени расхода ресурса и потребности в его восстановлении подразделяются на категории:

- первая - на новые средства связи, не бывшие в эксплуатации, отвечающие всем требованиям технических условий;

- вторая - находящиеся в эксплуатации, а также прошедшие ремонт, отвечающие всем требованиям технических условий;

- третья - требующие среднего ремонта, устранения неисправностей в электрических цепях и блоках;

- четвертая - требующие капитального ремонта с полной разборкой и заменой крупных узлов и блоков;

- пятая - негодные, восстановление которых невозможно или нецелесообразно.

294. Техническое освидетельствование средств связи по установлению категории проводится:

- при поступлении в подразделеине и вводе в эксплуатацию;

- после выработки межремонтных ресурсов или ресурсов до списания сроков службы;

- при аварийных повреждениях, требующих проведения сложных ремонтных работ, для восстановления работоспособности.

295. Для технического освидетельствования средств связи приказом начальника УПО, ОПО назначается комиссия, которая обязана:

- проверить комплектность;

- определить техническое состояние и категорийность;

- установить продолжительность фактического нахождения в эксплуатации, количество проведенных ремонтов;

- составить акт технического состояния.

Перевод средств связи из первой категории во вторую при вводе их в эксплуатацию указывается в приказе начальника УПО, ОПО о закреплении средств связи за подразделениями пожарной охраны.

Перевод средств связи в третью или четвертую категорию, продление их сроков эксплуатации отражаются в акте технического состояния, который утверждается начальником УПО, ОПО.

296. Списанными средствами связи считаются после утверждения акта о списании. Списанные средства связи подлежат разборке. Все годные для использования узлы, детали, запасные части и материалы, полученные от разборки списанных средств связи, учитываются и используются для ремонта и доукомплектования имеющихся в подразделениях пожарной охраны средств связи.

Все непригодные для использования узлы, детали и материалы, полученные от разборки списанных средств связи, приходуются по книге учета как металлолом и другое фондовое имущество и реализуются через отделы материальных фондов в установленном порядке.

297. Истечение установленного срока эксплуатации средств связи не может служить основанием для его списания, если оно по своему техническому состоянию пригодно для дальнейшего использования по прямому назначению.

Глава 6. Организация части связи (мастерских по ремонту средств связи)

298. Часть связи (мастерская по ремонту средств связи) Является структурным подразделением отряда технической службы и создается в соответствии с действующими приказами МВД СССР. ( При отсутствии части связи в гарнизоне создаются мастерские по ремонту средств связи при условии включения в производственную программу технических средств в объеме 1,8 тысячи условных единиц. Штатная численность мастерских определяется планом и объемом выполняемых работ).

299. Хозяйственно-финансовая деятельность части связи обеспечивается инженерно-техническими работниками (ИТР), рабочими и служащими. Штатная численность ИТР и служащих определяется в соответствии со структурой и типовым штатом в пределах выделяемого фонда заработной платы. Численность производственных рабочих определяется планом по труду и зависит от объема выполняемых работ.

300. Тарификация работ и рабочих производится в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Определение разряда работы производится на основе тарифно-квалификационных характеристик и типовых примеров работы, содержащихся в ЕТКС.

301. Обеспечение материально-техническими ресурсами осуществляется довольствующими органами ОУМТиВС МВД СССР в соответствии с действующими нормамами табелями в установленном порядке.

302. Производственная программа части связи рассчитывается на основании плана эксплуатации средств связи, разработанного начальником службы связи, для подразделений городской военизированной и профессиональной пожарной охраны МВД СССР. Техническое обслуживание и ремонт средств связи объектовых подразделений пожарной охраны могут производиться на основе заключенных с ними хоздоговоров.

303. Основными задачами части связи являются:

- обеспечение надежной радио- и проводной связи на пожарах;

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на совершенствование всех видов связи подразделений пожарной охраны;

- организация и проведение ремонтных и регламентных работ средств связи;

- оснащение средствами связи вновь строящихся и реконструкция действующих ПСЧ и ЦУСС;

- внедрение положительного опыта в области развития средств связи;

- обеспечение высокого качества ремонта средств связи в установленные сроки;

- обеспечение исправной работы средств связи после ремонта в течение срока, установленного из времени наработки на отказ и нормативного срока эксплуатации. Проведение анализа причин отказов и неисправностей средств связи и принятие мер, исключающих повторение отказов;

- своевременная и качественная разработка документов по планированию и проведению регламентных работ, доведение их до исполнителей;

- организация и проведение работ по расходованию и списанию эксплуатационно-технических материалов, а также сбору и сдаче радиодеталей, содержащих драгоценные металлы, в соответствии с действующими нормативными актами;

- подготовка заключений о списании средств связи, проведение демонтажа и утилизации списанного оборудования;

- выполнение требований, изложенных в ГОСТах и ТУ, при ремонте, изготовлении новых и находящихся в эксплуатации средств связи;

- разработка технической документации на средства связи, изготовляемые силами УПО, ОПО; материально-техническое снабжение; обеспечение производства транспортом, инструментом, материалами и комплектующими изделиями;

- разработка мероприятий по совершенствованию технологических процессов производства и комплексной диагностике средств связи;

- правильное распределение личного состава по участкам и бригадам с целью наиболее рационального его использования; принятие мер, направленных на повышение производительности труда, улучшение условий труда;

- участие в работе комиссий по проверке средств связи и подготовка необходимых заключений об их техническом состоянии;

- организация работы передвижных ремонтных мастерских и ремонтного персонала;

- участие в работе комиссий по приемке поступающих в УПО, опо средств связи и ввод их в эксплуатацию;

- проведение учета средств измерений и представление материалов метрологу МВД, УВД для согласования с территориальными органами Госстандарта плана-графика поверки средств связи;

- согласование объемов, номенклатуры и организация ремонта средств измерений на предприятиях ВПО "Эталон" Госстандарта или на предприятиях других министерств;

- поведение мероприятий по охране труда и технике безопасности;

- принятие мер к устранению причин, вызывающих производственный травматизм.

304. Средства связи, подлежащие ТО и ремонту, доставляются в части связи силами подразделений пожарной охраны. На средства связи, принятые в ремонт, часть связи выдает накладную.

305. Принятые входным контролем для ТО и ремонта средства связи записываются начальником части связи в журнал учета ТО и ремонта средств связи, при этом назначается исполнитель и определяется срок выполнения работ.

306. После ремонта исполнитель записывает результаты выполненной работы в журнал учета ТО и ремонта средств связи и в формуляр.

307. Качество выполнения ТО или ремонт средств связи оценивает мастер связи выходного контроля части и делает отметку в журнале учета ТО и ремонта средств связи о принятии работ.

308. Материалы и детали, израсходованные частью связи на ремонт средств связи, а также на изготовление различных устройств, приспособлений, макетов, записываются исполнителем работы в журнал учета ТО и ремонта средств связи.

309. В начале каждого квартала начальник части связи представляет начальнику УПО, ОПО акт на списание израсходованных за прошедший квартал деталей и материалов. После утверждения акта израсходованные детали и материалы списываются с учета части связи; сдача деталей, содержащих драгметаллы, осуществляется в установленном порядке.

310. В состав части связи должны входить следующие помещения:

- кабинет начальника части связи;

- кабинет его заместителя;

- комната инженерного состава и мастеров;

- производственные помещения: цех радиосредств, цех проводных средств, монтажный участок, участок дефектовки и разборки списанного имущества, изъятия драгметаллов;

- теплый бокс для работ на автотранспорте на две машины;

- складские помещения: поступившего в ремонт оборудования, основных средств и ЗИП, расходных материалов, собранных драгметаллов;

- слесарно-механический участок: механический участок, слесарный участок, сварочный участок, окрасочный участок;

- контрольно-измерительная лаборатория.

311. Контрольно-измерительной аппаратурой части связи оснащаются в зависимости от номенклатуры обслуживаемых средств связи и объема выполняемых работ.

312. Рабочие места технического персонала части связи оснащаются контрольно-измерительной аппаратурой согласно табелю.

313. Обеспечение контрольно-измерительной аппаратурой части связи осуществляется через соответствующие ОУМТиВС МВД СССР, а при необходимости через местные предприятия и организации.

314. Контрольно-измерительные приборы, подлежащие поверке, инженером части связи учитываются в журнале учета измерительных приборов.

315. Для обеспечения единства мер и постоянной исправности контрольно-измерительная аппаратура подлежит метрологическому надзору (техническому обслуживанию и поверке точности их показаний).

316. При техническом обслуживании контрольно-измерительной аппаратуры проверяется ее внешний вид, состояние устройств индикации, надежность крепления блоков, работоспособность.

317. Поверка контрольно- измерительной аппаратуры производится в установленные сроки поверочными органами ( специализированными лабораториями) Госстандарта СССР.

318. Внеплановые поверки контрольно-измерительных приборов проводятся после их ремонта, при нарушении поверочных клейм (пломб) и в случаях, вызывающих сомнение в правильности показаний приборов.

319. Измерительные приборы, не удовлетворяющие установленным требованиям, не прошедшие поверки в установленные сроки, а также вызывающие сомнение в правильности их показаний, не используются.

#### Подвижные мастерские связи

320. Подвижные мастерские связи (автомобиль профилактики и ремонта средств связи - АПРС) предназначены для организации проведения технического обслуживания и ремонта средств и сооружений связи непосредственно в подразделениях пожарной охраны.

321. АПРС оборудуется всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами и инструментами в целях обеспечения выполнения полного объема работ ТО N 3 и ремонта средств связи.

322. Порядок использования АПРС определяет начальник службы связи в соответствии с годовым планом-графиком проведения технического обслуживания средств связи и необходимостью осуществления срочного ремонта средств связи.

323. В АПРС должен находиться журнал учета технического обслуживания и ремонта средств связи, аналогичный журналу, находящемуся в части связи. Журнал заполняется специалистами, проводящими работы по ремонту средств связи, с одновременным заполнением формуляра.

В журнале учета технического обслуживания и ремонт  начальником подразделения пожарной охраны делается отметка о принятии выполненных работ.

#### Ремонт стационарных сооружений связи

324. Текущий ремонт стационарных сооружений связи производится немедленно после выявления неисправностей, обнаруженных в процессе эксплуатации и проведения технического обслуживания.

325. Средний ремонт стационарных сооружений связи производится не реже одного раза в год в объеме, предусмотренном дефектной ведомостью, и в сроки, установленные начальником службы связи.

326. Определение объема среднего ремонта и составление дефектной ведомости производится комиссией, назначаемой начальником УПО, ОПО или начальником службы связи, не позднее чем за четыре месяца до начала работ. Дефектная ведомость утверждается лицом, назначившим комиссию.

327. текущий и средний ремонты производятся силами части связи. В паспорте на стационарное сооружение связи производится запись о проведенном ремонте.

328. Капитальный ремонт стационарных сооружений связи производится в среднем один раз в 5 - 8 лет силами и средствами специальных строительно-монтажных организаций по утвержденной проектно-сметной документации и титульному списку.

329. Объем работы, подлежащий выполнению при капитальном ремонте стационарных сооружений связи, определяется комиссией, назначаемой начальником УПО, ОПО, и оформляется актом.

330. На основании акта комиссией УПО, ОПО разрабатываются технические требования на ремонт стационарных сооружений связи и не позднее чем за один год до начала работ представляются в установленном порядке в строительно-монтажную организацию для разработки проектно-сметной документации.

331. Приемка от строительно-монтажных организаций капитально отремонтированных стационарных сооружений связи производится комиссиями в порядке, установленном для приемки вновь построенных сооружений связи.

332. По окончании капитального ремонта строительно-монтажные организации производят соответствующие записи в паспорте на стационарное сооружение связи и скрепляют их печатью.

Глава 7. Охрана труда и техника безопасности

#### Общие требования по обеспечению охраны труда и техники безопасности на ЦУСС, ЦПР, ПСО, ПСЧ

333. Объем помещения пункта связи на одного работающего (диспетчер, радиотелефонист и т.п.) должен быть не менее 15 м , а площадь - не менее 5 м . Высота помещения должна быть не менее 3 м. Размещение пунктов связи в цокольных и подвальных этажах не разрешается.

334. В пунктах связи должно быть предусмотрено наличие как искусственного, так и естественного освещения. Освещенность на рабочем месте диспетчера должна быть не менее 400 лк для люминисцентных ламп и не менее 100 лк для ламп накаливания. Допускается создание комбинированного освещения, при этом норма освещения от светильников общего освещения должна быть не ниже 10% от нормы комбинированного освещения.

335. В помещениях пунктов связи должно быть предусмотрено аварийное освещение. Оно должно обеспечивать освещенность не ниже 5% от общей нормы освещенности.

336. Эквивалентный уровень шума на рабочих местах диспетчеров не должен превышать 65 дБ (по шкале А шумомера). При наличии в помещении телеграфного аппарата во время его работы допускается повышение уровня шума на 10-15 дБ.

337. Значение предельно допустимой напряженности электромагнитного поля на рабочем месте диспетчера пункта связи в диапазоне частот 50-300 МГц не должно превышать по электрической составляющей 5,0 В/м, по магнитной - 0,3 А/м.

338. Расстановка аппаратуры должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить возможность поражения обслуживающего персонала электрическим током путем одновременного прикосновения к корпусу оборудования и трубам водопроводной сети или батареям отопления.

339. Для защиты обслуживающего персонала от поражения током в случае пробоя изоляции силовой аппаратуры на корпус необходимо выполнять защитное заземление или зануление.

340. По степени опасности поражения людей током пункты связи относятся к группе помещений без повышенной опасности. Диспетчеры и обслуживающий персонал должны иметь квалификационную группу от второй до пятой. Все работники пунктов связи, связанные с эксплуатацией аппаратуры, не менее одного раза в шесть месяцев сдают экзамены квалификационной комиссии УПО, ОПО по правилам техники безопасности.

341. При строительстве, ремонте и отделке помещений пунктов связи запрещается применять материалы, легковозгораемые или выделяющие при горении токсичные вещества.

342. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы должны содержаться в исправном состоянии, ничем не загромождаться, в ночное время освещаться.

343. В помещениях пунктов связи в легко доступных местах необходимо размещать углекислотные огнетушители в количестве, определяемом размерами помещений.

344. В помещениях пунктов связи на видном месте должны быть вывешены таблички с фамилиями лиц, ответственных за технику безопасности и противопожарную безопасность, а также инструкции по технике безопасности, учитывающие специфику труда в данном подразделении.

#### Техника безопасности при организации связи на пожаре

345. При организации связи на пожаре необходимо избегать развертывания средств связи вблизи электротехнических установок большой мощности.

346. Не следует прокладывать линии проводной связи вблизи и параллельно линиям электропередач и силовым кабелям, так как это может привести к появлению в линиях связи опасных наведенных напряжений и поражению электрическим током лиц, пользующихся аппаратурой проводной связи.

347. При использовании на пожаре специальной пожарной техники наряду со средствами связи разворачиваются линии электропитания средств освещения, электрифицированного инструмента и специального оборудования.

348. Питание энергосети осуществляется от трехфазных генераторов напряжением 230 В мощностью 7,5 - 20 кВт. Работа по прокладке и эксплуатации линий электропередачи и оборудования в сложных условиях требует от личного состава строгого соблюдения правил техники безопасности:

- перед боевым развертыванием автомобиль - источник электроэнергии должен быть поставлен на ручной тормоз и надежно заземлен;

- линии подачи электроэнергии должны быть снабжены защитно-отключающими устройствами;

- к работе с приборами освещения и электрофицированным инструментом допускаются лица, обученные правилам обращения с ними;

-при подключении электроприемников необходимо следить за тем, чтобы нагрузки в фазах генератора отличались не более чем на 25% друг от друга;

- необходимо осуществлять периодическую проверку исправности электроинструмента и приборов освещения;

- личный состав боевых расчетов специальных автомобилей должен проходить периодическую проверку знаний техники безопасности при работе с электрооборудованием;

- личный состав боевых расчетов специальных автомобилей должен быть обучен правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим от поражения электрическим током.

#### Общие положения о сроках и порядке проведения инструктажей по соблюдению техники безопасности

349. Инструктажи, как правило, проводятся лицами назначенными начальником УПО, ОПО.

Ежедневные инструктажи проводятся перед началом работы.

Первичный - перед выполнением определенного вида работ. Периодические инструктажи проводятся не реже одного раза в квартал.

350. О проведении инструктажей, кроме ежедневного, делается запись в журнале зачетов (инструктажей) по технике безопасности.

351. После проведения первичного инструктажа персоналу присваивается первая квалификационная группа без отметки в удостоверении на право эксплуатации средств связи (технических средств АССОУПО).

352. Присвоение второй - пятой квалификационных групп производится комиссией по допуску к самостоятельной эксплуатации средств связи или квалификационной комиссией. В состав комиссии должно входить не менее трех человек. Председателем комиссии назначается лицо, имеющее пятую квалификационную группу (или четвертую для установок до 1000 В). Комиссия имеет право присваивать квалификационную группу не выше той, которую имеют ее члены.

353. Результаты работы комиссии оформляются протоколом в журнале проверки знаний правил и мер безопасности. О присвоении квалификационной группы делается запись в удостоверении на право эксплуатации средств связи.

РАЗДЕЛ 2  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНОЙ ( АССОУПО )

Глава 1. Общие положения

354. АССОУПО представляет собой организационно-технологическую систему, в которой оптимизированы процессы управления силами и средствами пожарной охраны города посредством автоматизации решения управленческих задач.

355. АССОУПО охватывает все подразделения и должностных лиц ГПО и строится на базе комплексного использования средств вычислительной техники, связи и оргтехники.

356. АССОУПО является базой для создания автоматизированной системы управления пожарной охраной - АСУПО административно - территориальных единиц.

357. АССОУПО создается в крупных городах страны на основании решения МВД СССР после проведения обследования существующей системы управления гарнизона пожарной охраны и технико-экономического обоснования целесообразности создания системы.

358. АССОУПО разрабатывается специализированными проектными организациями на основе использования типовых проектных решений.

#### Назначение и задачи АССОУПО

359. АССОУПО предназначена для совершенствования деятельности подразделений пожарной охраны путем автоматизации решения задач управления, принятия решений и оптимизации существующей организационной структуры системы управления и входящих в нее подразделений.

360. АССОУПО обеспечивает решение задач в оперативно-тактической, профилактической, надзорной и административно-хозяйственной областях деятельности пожарной охраны городов.

361. Основным назначением АССОУПО является:

- повышение уровня пожарной безопасности;

- уменьшение материального ущерба и гибели людей от пожаров;

- снижение относительных затрат на содержание пожарной охраны;

- снижение количества пожаров;

- относительное уменьшение численности работников пожарной охраны;

- уменьшение количества ошибок в действиях диспетчерского персонала и служб пожаротушения;

- улучшение качества работы государственного пожарного надзора;

- повышение эффективности организационной и хозяйственной деятельности;

- повышение эффективности использования средств связи, сигнализации, пожарной техники и т.д.

362. Основными задачами АССОУПО являются:

- прием и автоматизированная обработка заявок о пожарах и других стихийных бедствиях;

- прием и автоматизированная обработка сигналов пожарной сигнализации, поступающих от охраняемых объектов народного хозяйства;

- обмен информацией между центром управления силами и средствами пожарной охраны, объектами народного хозяйства и т.д.;

- оптимизированное решение задач по высылке сил и средств на ликвидацию пожаров и контроль исполнения приказов;

- выдача рациональных управленческих решений;

- организация связи и оповещения;

- учет и анализ деятельности государственного пожарного надзора;

- перспективное планирование надзорно-профилактической деятельности;

- учет и управление кадрами;

- управление материально- техническим снабжением;

- управление техническим обслуживанием пожарной техники и средств связи;

- оценка деятельности подразделений пожарной охраны;

- контроль исполнительской дисциплины;

- автоматизированный сбор, хронометрирование, сортировка, накопление и документирование сведений;

- учет и анализ пожаров и убытков от них;

- составление отчетности по пожарам;

- автоматизированный поиск и выдача оперативно-служебной информации работникам пожарной охраны.

Глава 2. Организация АССОУПО

Организационно-функциональная структура АССОУПО

363. АССОУПО может создаваться как автономная автоматизированная система управления силами и средствами гарнизона пожарной охраны или как часть комплексной автоматизированной системы управления (АСУ) пожарной охраны крупного административного центра.

364. АССОУПО имеет три модификации, определяющие уровень автоматизации решения задач управления.

Выбор модификации АССОУПО ГПО осуществляется в соответствии с приказами МВД СССР.

365. Организационно-функциональная структура АССОУПО определяется географическим расположением объектов охраны, дислокацией подразделений пожарной охраны и выполняемыми ими функциями.

366. Организационно-функциональная структура АССОУПО включает в себя центр АССОУПО, УПО, ОПО, пункты связи пожарных частей, службы взаимодействия, объекты защиты.

367. АССОУПО состоит из следующих взаимосвязанных составных частей (систем):

- система оперативно-диспетчерского управления (СОДУ);

- система оперативно-диспетчерской связи (СОДС);

- система организационного и правового обеспечения (СОПО);

- информационно-управляющая вычислительная система (ИВС).

368. СОДУ условно разделена на две подсистемы: вычислительную подсистему и подсистему телеобработки данных, предназначенные для решения оперативно-тактических задач управления силами и средствами пожаротушения.

369. СОДС состоит из двух подсистем: подсистемы оперативно-диспетчерской радиосвязи (СОДРС) и подсистемы оперативной диспетчерской телефонной связи (СОДТС), предназначенных для сбора и обмена информацией между подразделениями, службами, оперативным составом и мобильными подразделениями, а также заявителями и службами города.

370. СОПО включает в себя нормативно-правовую и организационно-техническую документацию, устанавливающую и закрепляющую порядок создания, цели, задачи, структуру, функции и правовой статус подразделений АССОУПО и предназначенную для обеспечения эффективного функционирования системы.

371. ИВС состоит из ряда подсистем, обеспечивающих автоматизацию функций управления надзорно-профилактической и административно-хозяйственной деятельностью пожарной охраны.

372. Конкретные технические и организационные решения по СОДС, СОДУ, СОПО и ИВС устанавливается в проектной документации АССОУПО.

373. Для обеспечения функционирования АССОУПО в гарнизоне пожарной охраны создается центр АССОУПО и ПСЧ.

#### Организация центра АССОУПО

374. В соответствии с типами модификаций АССОУПО центры АССОУПО подразделяются на три разряда.

Независимо от разряда в состав центра АССОУПО входят две части: дежурная часть и техническая часть.

375. Организационная структура технической части зависит от разряда центра АССОУПО и определяется действующими нормативными документами МВД СССР.

376. Функционирование центра АССОУПО осуществляется под руководством начальника центра АССОУПО.

Функционирование дежурной части и технической части осуществляется под руководством заместителя (заместителей) начальника центра АССОУПО.

377. Функционирование центра АССОУПО и работа его персонала осуществляется на основе положения о центре АССОУПО, должностных и технологических инструкций, которые разрабатываются УПО, ОПО на базе типовых положений и инструкций, которые входят в состав проектной документации АССОУПО.

378. На центр АССОУПО возлагаются следующие функции:

- управление работой оперативно-диспетчерской службы;

- управление пожарными частями ГПО;

- обеспечение руководителей тушения пожаров необходимой информацией;

- управление силами и средствами гарнизонов;

- текущее и перспективное планирование оперативно-служебной деятельности;

- обеспечение необходимой информацией подразделений и служб пожарной охраны для принятия управленческих решений по различным направлениям деятельности;

- совершенствование процесса управления путем автоматизации решения новых задач;

- качественная эксплуатация программного, информационного и технического обеспечения АССОУПО;

- развитие и совершенствование информационной базы АССОУПО;

- разработка и реализация решений по совершенствованию процесса использования технических средств обработки информации;

- обеспечение качественного технического обслуживания комплекса технических средств АССОУПО.

#### Организация пункта связи пожарной части

379. Пункт связи пожарной части АССОУПО создается в каждой пожарной части на базе существующего пункта связи.

380. Функционирование ПСЧ осуществляется под управлением диспетчера ПЧ (радиотелефониста).

381. Основными функциями ПСЧ являются функции, изложенные в разделе 1 главы 2 настоящего Наставления.

382. При функционировании АССОУПО на ПСЧ возлагаются следующие задачи:

- автоматизированный прием приказов вызова на пожар, поступающих из центра АССОУПО;

- автоматизированная высылка дежурных караулов своего подразделения по сигналу "тревога";

- автоматизированный сбор и передача данных о силах и средствах пожарной части, наличии и состоянии пожарных автомобилей, людских ресурсах;

- передача и прием информации о пожарах и ходе их тушения;

- обмен служебной информацией по телеграфу с дежурной частью центра АССОУПО.

383. Функционирование ПСЧ и его персонала осуществляется на основе положения о ПСЧ, должностных и технологических инструкций.

#### Глава 3. Функционирование и организация эксплуатации комплекса технических средств АССОУПО

384. Функционирование АССОУПО основано на взаимодействии основных ее подсистем и структурных подразделений в процессе решения функциональных задач.

385. В соответствии с основными задачами АССОУПО центр АССОУПО выполняет следующие функции:

- обеспечивает круглосуточную непрерывную оперативно-диспетчерскую службу в ГПО, в том числе во время отказа отдельных подсистем и элементов;

- осуществляет организационно-техническое обслуживание программных средств, обработку данных и выдачу результатов решения задач руководству, службам и подразделениям ГПО и вышестоящим организациям;

- создает и поддерживает в работоспособном состоянии библиотеку алгоритмов и программ, а также архив текущей и оперативной информации на машинных носителях;

- постоянно совершенствует информационное, программное и техническое обеспечение системы;

- обеспечивает под методическим руководством ВНИИПО МВД СССР развитие и совершенствование АССОУПО путем разработки и внедрения автоматизированного решения новых задач;

- разрабатывает и внедряет более совершенные методы работы по повышению оперативности, гибкости, надежности и экономичности АССОУПО;

- участвует в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с утвержденными планами;

- осуществляет профилактический осмотр и ремонт вычислительной техники и периферийного оборудования АССОУПО на основе планов-графиков;

- проводит анализ работы компонентов системы и технико-экономических показателей АССОУПО;

- составляет и представляет в срок установленную отчетность по вопросам деятельности центра АССОУПО и использования вычислительной техники в соответствии с действующими нормативными документами;

- осуществляет контроль за обеспечением работоспособности комплекса технических средств (КТС) АССОУПО и его правильной эксплуатацией.

386. В процессе выполнения своих функций центр АССОУПО взаимодействует с УПО, ОПО, дежурной службой пожаротушения, ПСЧ, а также службами взаимодействия.

387. Ввод технических средств АССОУПО в эксплуатацию и их эксплуатация осуществляется в соответствии с проектной и технической документацией документацией на систему и комплектующие изделия.

388. Допуск личного состава к самостоятельной эксплуатации технических средств АССОУПО осуществляется после его подготовки на соответствующих курсах обучения.

389. Личный состав, осуществляющий эксплуатацию технических и программных средств АССОУПО, должен иметь допуск на право их эксплуатации.

390. Регламентные работы по техническому обслуживанию КТС АССОУПО проводятся в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на технические средства.

391. Ремонт технических средств АССОУПО производится личным составом части и частей связи по ремонту средств связи.

392. План проведения ремонта разрабатывается начальником технической части центра АССОУПО и утверждается начальником УПО, ОПО.

393. Ремонт технических средств АССОУПО, расположенных в ПСЧ, производится подвижными пунктами связи.

394. Для технического обслуживания средств вычислительной техники (СВТ) АССОУПО могут привлекаться объединения "СВТ Сервис", с которыми могут заключаться соответствующие договоры.

395. Планирование эксплуатации технических средств АССОУПО производится в соответствии с разделом 1 главы 5 настоящего наставления.

396. Хранение средств вычислительной техники, оборудования, комплектующих и расходных материалов АССОУПО должно производиться в соответствии с требованиями приказов МВД СССР, регламентирующими порядок и правила хранения материальных ценностей, а также в соответствии с требованиями технической документации заводов-изготовителей, определяющих особенности эксплуатации и хранения изделий.

397. Средства вычислительной техники АССОУПО до монтажа и сдачи в эксплуатацию должны храниться в соответствии с правилами, изложенными в технических условиях.

398. Списание СВТ производится в установленном порядке.

#### Глава 4. Технические показатели качества функционирования АССОУПО и их контроль

399. АССОУПО в процессе функционирования должна обеспечивать заданные технические показатели процесса управления, которые подлежат периодическому контролю.

400. Числовые значения технических показателей приводятся в технической документации на АССОУПО.

401. Основными техническими показателями АССОУПО являются:

- время обслуживания первичной заявки о пожаре, поступившей по линии "01", - не более 35 с;

- время обработки вычислительной подсистемой первичной заявки

- не более 5 с;

- время выдачи на экраны устройств отображения оперативно-справочной информации объемом в один кадр - не более 10 с;

- время передачи сигналов из ПСЧ в центр АССОУПО, фиксирующих убытие-прибытие техники, - не более 10 с;

- максимальное количество одновременно обслуживаемых заявок о пожарах - 20;

- коэффициент готовности вычислительного комплекса должен быть не ниже 0,995;

- средняя наработка системы на отказ при выполнении функции высылки техники на пожар - не менее 500 часов при вероятности безотказного выполнения данной функции 0,95;

- вероятность появления ошибки в составе техники, выбранной для ликвидации пожара, - не более 0,0001.

402. Контроль основных технических показателей АССОУПО предназначен для оценки качества функционирования АССОУПО.

403. Контроль технических показателей проводится при помощи специальной тест-программы и обработки статистической информации о процессе управления путем сравнения полученных величин основных оперативно-технических показателей со значениями показателей, допустимыми для данного комплекса АССОУПО.

404. При отклонении величины хотя бы одного основного оперативно-технического показателя за пределы допустимых для него значений качество функционирования АССОУПО считается неудовлетворительным. При этом персоналом центра АССОУПО должны быть приняты меры по диагностике и устранению причин ухудшения качества функционирования АССОУПО.

405. Контроль основных технических показателей не исключает необходимость проведения всех контрольно-диагностических процедур, предусмотренных в технической документации на систему.