НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРАВИЛА

пожарной безопасности для зданий и

сооружений системы Национального

Банка Республики Казахстан

(ППБС РК-13-2000)

Алматы, 2000

"Правила пожарной безопасности для зданий и сооружений системы Национального Банка Республики Казахстан" (ППБС РК-13-2000) разработаны Управлением службы безопасности Национального Банка Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан “О пожарной безопасности” и “ Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан ППБ РК 08–97”, утвержденными приказом Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям № 19 от 09.07.1999 года.

Правила предназначены для руководителей и работников всех подразделений центрального аппарата, филиалов и организаций Национального Банка.

Наряду с настоящими Правилами следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан ППБ РК 08-97, СНиП, СН РК, ПУЭ и другими нормативными актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности.

С введением в действие настоящих «Правил пожарной безопасности для зданий и сооружений системы Национального Банка Республики Казахстан» (ППБС РК-13-2000) отменяются «Правила пожарной безопасности для зданий и сооружений системы Национального Банка Республики Казахстан», утвержденные постановлением Совета директоров от 12 декабря 1996 года № 338.

Составители: Смирнов B.C., Тим М.А.

Вступают в действие с 22 ноября 2000 года.

Департаментом государственной противопожарной службы Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям 14 ноября 2000 года присвоен шифр ППБС РК-13-2000.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г.Алматы                                      08 ноября 2000 года                         №  453

Об утверждении Правил пожарной безопасности

для зданий и сооружений системы Национального Банка

Республики Казахстан

В целях упорядочения работы по обеспечению пожарной безопасности и приведения ее в соответствие с Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» и Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан утвержденными приказом Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям от 09 июля 1999 года № 19 Совет директоров Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила пожарной безопасности для зданий и сооружений системы Национального Банка Республики Казахстан и ввести их в действие по истечении четырнадцатидневного срока со дня утверждения.

2. Со дня введения в действие настоящего постановления и Правил пожарной безопасности для зданий и сооружений системы Национального Банка Республики Казахстан признать утратившими силу постановление Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности для зданий и сооружений системы Национального Банка Республики Казахстан» от 12 декабря 1996 года № 338 и утвержденные им Правила пожарной безопасности для зданий и сооружений системы Национального Банка Республики Казахстан.

3. Управлению службы безопасности (Масленников И.М.) в течение семидневного срока со дня регистрации в секторе систематизации законодательных и нормативных правовых актов Юридического департамента довести настоящее постановление и утвержденные Правила пожарной безопасности для зданий и сооружений системы Национального Банка Республики Казахстан до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата филиалов и организаций Национального Банка Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Колпакова К.А.

Председатель

Национального Банка                                                        Г.А. Марченко

Верно

| Согласовано Начальник Департамента Государственной противопожарной службы _________________ С.С. Аппарбеков "26" октября 2000 года |  | Утверждены постановлением Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан "8" ноября 2000 года № 453, регист.№ 1022 |
| --- | --- | --- |

Правила

пожарной безопасности для зданий и сооружений

системы Национального Банка Республики Казахстан

Глава 1

Общие положения

1. Правила пожарной безопасности для зданий и сооружений системы Национального Банка Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» от 22.11.1996 года и «Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан ППБ 08-97», утвержденными приказом Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям № 19 от 09.07.1999 года и устанавливают общие требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений в системе Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

2. Правила обязательны для исполнения всеми подразделениями центрального аппарата, филиалов и организаций Национального Банка.

3. Основной задачей Правил является обеспечение безопасности работников и имущества в помещениях зданий и сооружений, а также на территории Национального Банка.

4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в Национальном Банке несут руководители подразделений центрального аппарата, филиалов и организаций Национального Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Каждый работник Национального Банка должен быть ознакомлен и обязан строго выполнять требования Правил, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

6. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) требований Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 2

Требования пожарной безопасности

§ 1 Содержание территории

7. На территории зданий и сооружений Национального Банка не допускается устраивать свалки горючих отходов, мусора и другие.

Все отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить в специально отведенные места.

8. Территория, в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и другие.

9. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не допускается использовать под складирование материалов, оборудования, тары и стоянки транспорта.

10. Дороги, проезды, подъезды к зданиям и сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - дополнительно очищены от снега и льда.

Работники административной службы должны немедленно сообщать в подразделения государственной противопожарной службы о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

11. Курение на территории Национального Банка допускается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, а также в местах, где не запрещено курение.

12. Разведение костров, сжигание отходов и тары не допускается ближе 50 (пятидесяти) метров до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться в дневное время под контролем представителя подразделения службы безопасности Национального Банка.

13. Территория зданий и сооружений Национального Банка должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных источников, наружных пожарных лестниц, входов в здания и сооружения.

§ 2. Содержание помещений R зданиях и сооружениях

Национального Банка

14. Подразделения центрального аппарата, филиалы и организации Национального Банка должны быть обеспечены исправными первичными средствами Пожаротушения, средствами связи для вызова противопожарной службы и автоматической пожарной сигнализацией.

15. Противопожарные системы и установки в помещениях зданий и сооружении Национального Банка должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

16. Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) испытываются и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно работниками административной службы.

Состояние огнезащитной обработки горючих конструкций и тканей должно проверяться в соответствии с рекомендациями противопожарной службы, но не реже двух раз в год.

17. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

18. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

19. В помещениях зданий и сооружений Национального Банка запрещается:

1) хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легко воспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин керосин, спирт и другие) взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрывопожароопасных веществ и материалов кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных правовых актах Республики Казахстан;

2) использовать чердаки, технические этажи вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;

3) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

4) проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин керосин спирт и другие);

5) производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

6) устанавливать глухие решетки на окнах (за исключением помещений складов, оружейных комнат, секретных подразделений);

7) курение в помещениях здании и сооружений.

20. Наружных пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год проверяться их исправность работниками административной службы.

21. В помещениях имеющих один эвакуационный выход, допускается проведение мероприятий (совещаний, конференций, симпозиумов и других) с количеством присутствующих не более 50 (пятидесяти) человек.

22. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

При этом на дверях следует указывать место хранения ключей.

23. Число посетителей в помещения и здания Национального Банка не должно превышать количества людей, установленного нормами проектирования или определенного расчетом исходя из пропускной способности путей эвакуации.

При отсутствии в нормах проектирования данных, для расчета следует принимать время обеспечения эвакуации людей из залов - 2 (две) минуты, а расчетную площадь, приходящуюся на одного посетителя - 0,75 м2.

.

§ 3. Пути эвакуации

24. Здания и сооружения Национального Банка оснащаются схемами эвакуации в соответствии, с которыми в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций обеспечивается организованная эвакуация работников. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

25. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещения.

26. Категорически запрещается загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц и люки - различной мебелью, шкафами, оборудованием, материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

27. В зданиях и помещениях Национального Банка на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала административной службы должны быть электрические фонари, если не предусмотрено аварийное освещение. Количество фонарей определяется руководителем ответственного подразделения, исходя из особенностей зданий и помещений, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

§ 4 Электроустановки

28. Электроустановки должны монтироваться эксплуатироваться в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей, техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

29. В подразделениях центрального аппарата, филиалах и организациях Национального Банка должны быть назначены ответственные лица за состояние электроустановок, а так же обеспечение своевременного обслуживания и технической эксплуатации.

30. Лица, ответственные за состояние электроустановок, назначенные руководителем подразделения центрального аппарата, филиала и организации Национального Банка обязаны:

1) обеспечить организацию и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также своевременное устранение нарушений требований действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан могущих привести к пожарам и возгоранию;

2) следить за правильностью выбора и применения кабелей, электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаровзрывоопасности помещений и условий окружающей среды;

3) систематически контролировать состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, внутренних и атмосферных перенапряжений, а также других ненормальных режимов работы;

4) следить за исправностью специальных установок и средств, предназначенных для ликвидации загораний и пожаров;

5) организовать обучение и инструктаж технического персонала по вопросам пожарной безопасности электроустановок;

6) принимать участие в расследовании случаев пожаров, загорании от электроустановок, разрабатывать и осуществлять меры по их предупреждению;

7) контролировать проведение проверок кабелей, проводов, надежности соединений, защитного заземления и зануления, режима работы электродвигателей.

31. Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других ненормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.

Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброванными с указанием на клейме номинального тока вставки.

32. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

33. Устройство и эксплуатация электросетей времянок, как правило, не допускается.

34. Не допускается прохождение воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок вблизи металлических конструкций, систем отопления и вентиляции над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями леса, волокнистых материалов и других горючих материалов.

35. Электродвигатели и распределительные устройства, должны периодически очищаться техническим персоналом от горючей пыли (не реже двух раз в месяц).

36. Присоединение дополнительных потребителей к существующей электросети должно производиться только с разрешения лица, ответственного за состояние электрохозяйства и при условии, что ее мощность позволяет такие присоединения.

37. При эксплуатации электроустановок работникам Национального Банка запрещается:

1) использовать электродвигатели и другое электрооборудование, поверхность нагрева которого при работе превышает температуру окружающего воздуха более чем на 60 (шестьдесят) градусов;

2) использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;

3) применять для целей отопления помещений нестандартные нагревательные электроприборы;

4) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

5) пользоваться поврежденными розетками, ответвительными и соединительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

6) применять для электросетей радио и телефонные провода;

7) оставлять без присмотра включенными в электросеть электроприборы и электрооборудование.

§ 5 Вентиляция

38. Ответственность за техническое состояние, исправность и соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционных систем несет ответственное лицо административной службы, назначенное приказом по Национальному Банку.

39. Эксплуатационный и противопожарный режим работы вентиляции должен определяться техническими инструкциями. В этих инструкциях должны быть предусмотрены меры пожарной безопасности, сроки очистки воздуховодов, фильтров, огнезадерживающих клапанов и другого оборудования, а также определен порядок действий обслуживающего персонала при возникновении пожара или аварии.

40. Дежурный персонал, осуществляющий надзор за вентиляционными установками, обязан проводить плановые и профилактические осмотры вентиляторов, калориферов, воздуховодов, заземляющих устройств, камер орошения и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушений, могущих послужить причиной возникновения или распространения пожара.

41. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов, а также устройство каких-либо помещений запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.

42. Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючей пыли. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования должны производиться по графику, утвержденному руководителем административной службы.

Результаты осмотров обязательно вносятся ответственным лицом административной службы в специальный журнал.

43. При возникновении пожара должно быть обеспечено немедленное отключение вентиляционных установок.

§ 6 Требования пожарной безопасности к применяемому в работе оборудованию

44. Применяемое в работе оборудование (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы и другие) должно обеспечивать безопасную работу персонала и быть пожаробезопасным.

45. Работа оборудования должна соответствовать требованиям паспортных данных и технологического регламента.

46. Система электропитания оборудования должна иметь блокировку, обеспечивающую отключение ее в случае остановки системы охлаждения и кондиционирования.

47. Не допускается проведение ремонта узлов (блоков оборудования) непосредственно в машинном зале. При этом ремонт должен проводиться в отдельном помещении.

В случае необходимости проведения технического обслуживания или ремонта оборудования непосредственно в машинном зале или на рабочих местах, допускается иметь не более 0,5 (ноль целых пять десятых) литров легковоспламеняющейся жидкости в небьющейся, плотно закрывающейся таре.

48. Запрещается оставлять без наблюдения включенную в сеть контрольно-измерительную аппаратуру, используемую для испытания и контроля оборудования.

49. Персоналом, обслуживающим вычислительное, копировально-множительное оборудование один раз в полугодие должна производиться очистка от пыли всех агрегатов оборудования, кабельных каналов и межпольного пространства.

50. Запрещается оставлять без надзора персональные компьютеры, ксероксы и другую оргтехнику, присоединенную к сети и с включенным питанием (за исключением оборудования с круглосуточным режимом работы).

51. Машинные залы (серверные) площадью более 50 (пятидесяти) квадратных метров должны быть оборудованы автоматической системой пожаротушения (газовой, аэрозольной).

§ 7 Материальные склады, архив, музей

52. Хранение на складе различных материалов и изделий необходимо осуществлять по признакам однородности гасящих средств (вода, пена, газ) и однородности возгорания материалов.

53. На складах должны соблюдаться правила совместного хранения материальных ценностей (легко воспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости отдельно от других материалов, азотная и серная кислота отдельно от органических веществ, углеводородов и других веществ).

54. Размещение материальных ценностей в помещениях, через которые проходят транзитные кабели, питающие электроэнергией другие помещения и установки, запрещается.

55. Установка в материальных складах газовых плит, бытовых электронагревательных приборов и печей не допускается.

56. Механизмы для загрузки и разгрузки складов и шланговые кабели электропогрузчиков должны быть в исправном состоянии.

57. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

58. При укладке товаров, хранящихся на штабелях, должны оставляться проходы против дверных проемов шириной равной ширине двери, но не менее одного метра, продольный проход в центре склада не менее 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) метра. Высота штабеля определяется расстоянием от верха штабеля до выступающих конструкций перекрытий не менее одного метра.

59. Хранилище архива должно быть оборудовано стационарными стеллажами с соблюдением установленного для архива порядка их размещения:

1) ширина главных проходов (между рядами стеллажей) - 120 см;

2) ширина проходов между стеллажами - 75 см;

3) расстояние между стеной и стеллажом, параллельным стене - 75 см;

4) расстояние между стеной и торцом стеллажа - 45 см.

Допускается оборудование хранилища деревянными стеллажами при условии обработки их огнезащитными составами.

60. В помещениях архива и музея прокладывается скрытая электропроводка. Допускается электропроводка в газовых трубах.

Светильники, электрощиты и распределительные устройства должны быть закрытого исполнения. Распределительные электрощиты, предохранители и рубильники устанавливаются только вне помещений архива и музея.

61. Помещения материальных складов, архива и музея оборудуются порошковыми огнетушителями, которые устанавливаются из расчета не менее одного на каждые 50 (пятьдесят) квадратных метров площади, но не менее двух огнетушителей на каждое отдельное помещение. Помещения архива и музея обеспечиваются противопожарным водоснабжением, пожарные краны устанавливаются на лестничных площадках или прилегающем помещении. Каждый пожарный кран должен иметь прорезиненный рукав и ствол протяженностью до крайней точки хранилища.

62. Помещения архива и музея должны быть оборудованы пожарной сигнализацией.

63. В архиве и музее на видном месте вывешиваются требования по соблюдению настоящих Правил и плана эвакуации документов и имущества на случай пожара. С сотрудниками архива и музея периодически, но не реже двух раз в год, проводятся занятия по мерам пожарной безопасности и практическим действиям во время пожара.

При возникновении пожара все сотрудники принимают участие в его ликвидации.

§ 8. Автомобильный транспорт

64. Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 (двадцати пяти) единиц ответственным лицом за эксплуатацию автотранспорта должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара. В плане должно быть предусмотрено дежурство ответственных лиц, имеющих право на управление автотранспортным средством в ночное время, выходные, праздничные дни, а также определен порядок хранения ключей.

65. Помещения для стоянки и площадки хранения транспортных средств должны быть обеспечены буксирными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) на 10 (десять) единиц техники.

66. В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:

1) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, расстояние между автомобилями, загромождать выездные ворота и проезды;

2) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные, деревоотделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

3) держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

4) заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

5) хранить порожнюю тару из-под горючего, а также горючее и масла;

6) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

7) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

8) устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки легко воспламеняющихся и горючих жидкостей.

§ 9 Противопожарное водоснабжение, пожарная техника, средства связи

67. Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения. При недостаточном напоре на объекте устанавливаются насосы для повышения давления.

Временное отключение участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами или кранами допускается с извещением об этом государственной противопожарной службы.

68. Подъезды и проходы к пожарным гидрантам должны быть постоянно свободными. В местах их расположения должны быть установлены указатели с указанием индекса «ПГ», цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта и внутреннего диаметра трубопроводов в миллиметрах.

69. Крышки люков колодцев подземных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега.

70. Пожарные гидранты, краны не реже чем через шесть месяцев должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.

71. В помещении пожарной насосной станции должна быть вывешена общая схема противопожарного водоснабжения. На каждой задвижке и пожарных насосах должны быть указатели их назначения.

72. Система газового пожаротушения должна находиться в работоспособном состоянии и обслуживание ее осуществляется по специально разработанным инструкциям и нормативам.

73. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в шкафы. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны буквенный индекс «ПК», порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

74. Огнетушители, отправленные с объекта на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. Огнетушители следует размещать в коридорах при входах и выходах из помещения, а также в пожароопасных местах.

75. Систематический контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения пожара осуществляют члены добровольной пожарной дружины или пожарно-технической комиссии.

76. Обслуживание и применение огнетушителей производятся в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

77. Порядок размещения и применения огнетушителей должен отвечать следующим требованиям:

1) не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим галлоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 (пятнадцати) квадратных метров;

2) запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей, кроме случаев размещения их в нишах;

3) огнетушители должны размешаться на высоте не более двух метров от уровня пола до верхнего его торца и на расстоянии 1,2 (одной целой две десятых) метра от края двери при ее открывании;

4) огнетушитель должен устанавливаться таким образом, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была видна.

§ 10. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения,

систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией

78. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения, системы противодымной защиты, оповещения о пожаре в помещениях зданий и сооружений Национального Банка должны находиться в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации и обеспечивать срабатывание при пожаре или загорании.

79. Противопожарные системы и установки должны ежеквартально проходить регламентное техническое обслуживание, а при выявлении неустранимых в период осмотра неполадок - ежегодный планово-предупредительный ремонт.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт противопожарной системы и  установки выполняются специально обученным персоналом или специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, на основании договора.

80. Пожарные извещатели должны содержаться в чистоте. При проведении в помещениях ремонтных работ пожарные извещатели должны быть защищены от попадания штукатурки, краски, побелки. После окончания ремонтных работ защитные приспособления снимаются.

81. Пульты (концентраторы) пожарной сигнализации должны находиться в местах круглосуточного пребывания дежурного персонала (поста охраны) и иметь инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности систем пожарной сигнализации.

82. Помещения зданий Национального Банка должны быть оснащены системой оповещения о пожаре и поэтажными планами эвакуации. При отсутствии технических средств оповещения руководители филиалов и организаций Национального Банка определяет порядок оповещения людей о пожаре и назначает ответственных за это лиц.

§ 11 Проведение сварочных и других огневых работ

83. К огневым работам относятся электрогазосварка, электрогазорезка, бензорезка, паяльные работы, варка битума, смол и другие.

84. Ответственность за обеспечение мер техники безопасности и пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ возлагается на руководителя административной службы.

85. Все огневые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан.

86. Приступать к выполнению огневых работ разрешается только после выполнения всех мероприятий противопожарной безопасности и согласования с инженером по технике безопасности и пожарной безопасности.

87. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения, а при наличии вблизи или под местами этих работ сгораемых конструкции, последние должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой. Дополнительно должны быть приняты меры против разлета искр.

88. Лицо, ответственное за проведение временных (разовых) огневых работ, обязано проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ о мерах пожарной безопасности и установить контроль за соблюдением исполнителями этих мер.

89. После окончания огневых работ, исполнитель обязан тщательно осмотреть место проведения работ, полить водой сгораемые конструкции.

90. Ответственный за проведение огневых работ должен проверять место проведения временных огневых работ в течение 3-5 часов после их окончания.

91. При проведении сварочных и огневых работ подрядными организациями, выполняющими ремонт или реконструкцию помещений по договору, руководитель (прораб) строительной организации назначает ответственное лицо за безопасное осуществление сварочных и огневых работ из числа подведомственных ему ответственных специалистов и согласовывает место и время выполнения их с руководителем административной службы.

92. При отсутствии разрешения или при нарушении настоящих Правил, сварочные работы должны быть немедленно прекращены.

Каждый случай проведения огневых работ без разрешения рассматривается как чрезвычайное происшествие, и виновные привлекаются к ответственности.

Глава 3. Организационно-технические мероприятия

по обеспечению пожарной безопасности

§ 1 Организационные работы

93. В соответствии с действующими нормативными правовыми актами ответственность за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях центрального аппарата, филиалах и организациях Национального Банка несут их первые руководители.

Лица, виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

94. Руководители подразделений центрального аппарата, филиалов и организаций Национального Банка обязаны:

1) организовать изучение и выполнение работниками Правил;

2) обеспечить контроль за соблюдением работниками требований Правил в занимаемых служебных, складских и вспомогательных помещениях и обеспечить их соблюдение всеми работниками;

3) организовать проведение противопожарного инструктажа, о чем делается запись в специальном журнале и ставится подпись лица, прошедшего инструктаж;

4) определить ответственных за соблюдением работниками требований Правил в каждом кабинете, секциях офисных залов, складских и вспомогательных помещениях;

5) ежегодно (два раза в год - первый и третий кварталы) организовать проведение противопожарного инструктажа, о чем делается запись в специальном журнале и ставится подпись лица, прошедшего инструктаж. Вводный противопожарный инструктаж должны проходить все вновь принимаемые на работу, с отметкой о прохождении в специальном журнале.

95. На основании настоящих Правил, каждое служебное, подсобное помещение и склады должны быть обеспечены конкретными требованиями о мерах пожарной безопасности.

96. Требования о мерах пожарной безопасности разрабатываются работником, ответственным за противопожарную безопасность, в соответствии с Правилами, утверждаются пожарно-технической комиссией центрального аппарата, а в филиалах и организациях - первыми руководителями и вывешиваются в служебных помещениях на видных местах.

97. Каждый работник Национального Банка обязан четко знать и строго выполнять требования Правил, не допускать действия, которые могут привести к пожару или загоранию.

98. Противопожарная подготовка всех работников состоит из противопожарного инструктажа или занятий по пожарно- техническому минимуму.

99. Руководитель подразделения обязан установить:

1) порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа или занятий по пожарно-техническому минимуму;

2) перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопожарного инструктажа;

3) ответственных за пожарную безопасность помещений, складов и других участков;

4) периодичность проведения повторного инструктажа Вводный противопожарный инструктаж должны проходить все вновь принимаемые на работу работники с отметкой о прохождении в специальном журнале.

100. Ответственные лица за пожарную безопасность кабинетов, офисных залов, складов и участков обязаны:

1) обеспечить соблюдение на вверенных им участках требований Правил;

2) следить за исправностью оргтехники, бытовых электронагревательных приборов и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

3) следить за тем, чтобы после окончания работ отключалось электрооборудование (компьютеры, ксероксы, бытовые электроприборы), освещение;

4) не допускать использование электрочайников без автоматического отключения, электроплиток, кипятильников.

§ 2 Пожарно-технические комиссии, звенья пожаротушения

101. Для осуществления контроля за выполнением противопожарных мероприятий в центральном аппарате, филиалах и организациях Национального Банка создается постоянно действующая пожарно-техническая комиссия соответственно из числа работников подразделений центрального аппарата, филиалов и организаций, которые назначаются приказом руководителя Национального Банка.

102. Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:

1) выявление и разработка мероприятий по устранению недостатков по вопросам пожарной безопасности в энергетическом оборудовании, электросетях, вычислительной техники и в других местах;

2) организация и проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого противопожарного режима в рабочих помещениях, складах, подсобных помещениях;

3) проведение массово-разъяснительной работы среди работников подразделений по вопросам соблюдения противопожарных мероприятий;

4) осуществление взаимодействия с государственными службами ответственными за пожарную безопасность.

103. Пожарно-техническая комиссия для осуществления поставленных задач должна:

1) не реже 2 (двух) раз в год производить детальный осмотр всех рабочих помещений здания, баз, складов с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности в энергохозяйстве, теплотехническом оборудовании, вентиляции, вычислительной и оргтехнике, намечать пути и способы устранения выявленных недостатков и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий;

2) проверять выполнение противопожарных мероприятий, предложенных Государственным пожарным надзором;

3) вести пропаганду по вопросам пожарной безопасности;

4) принимать участие в разработке инструкций, правил пожарной безопасности.

104. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются в центральном аппарате Национального Банка - Председателем пожарно-технической комиссии, в филиалах и организациях первым руководителем и подлежат выполнению в установленные сроки.

105. Организация выполнения противопожарных мероприятий, предложенных пожарно-технической комиссией, обязательна к исполнению всеми подразделениями центрального аппарата, указанными в акте.

106. Для принятия конкретных мер по ликвидации очагов загорания и пожаров в подразделениях центрального аппарата, филиалах и организациях Национального Банка создаются звенья по пожаротушению численностью не менее 4 (четырех) человек.

§ 3 Действия работников в случае пожара

107. Каждый работник Национального Банка при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и другие) в Национальном Банке обязан:

1) немедленно сообщить об этом по телефону в государственную противопожарную службу (при этом необходимо назвать адрес и место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2) принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

3) принять меры по вызову к месту пожара руководителя центрального аппарата, либо филиала, либо организации.

108. Должностное лицо Национального Банка, прибывшее к месту пожара, обязано:

1) проверить, вызвана ли государственная противопожарная служба и поставить в известность руководство Национального Банка о пожаре;

2) возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной помощи и организовать эвакуацию людей;

3) выделить для встреч пожарных подразделений лицо, знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

4) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара, обесточить здание;

5) удалить из опасной зоны всех работающих лиц. В случае угрозы для жизни людей, немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

109. По прибытии подразделений пожарной охраны, должностное лицо обязано сообщить начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара, мерах принятых по его ликвидации, о наличии в помещении людей, локализованных пожаром и занятых его ликвидацией.

110. В зависимости от обстановки и количества, работающих по тушению пожара, руководитель тушения пожара организует штаб пожаротушения, в состав которого входит представитель от Национального Банка Представитель Национального Банка должен:

1)консультировать руководителя тушения пожара по специфическим особенностям горящего здания или сооружения;

2) обеспечить штаб рабочей силой для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;

3) предоставить автотранспорт для подвоза средств, которые могут быть использованы для тушения и предотвращения пожара;

4) корректировать действия персонала при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

111. По каждому, происшедшему пожару или загоранию, административная служба обязана выяснить все обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара (загорания), и осуществить необходимые профилактические меры.

Председатель Национального Банка                                      Г.А. Марченко