Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

от 1 марта 2004 года N 102-I

Об утверждении Правил монтажа и эксплуатации газовых приборов в специальных вагонах подвижного состава железнодорожного транспорта Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила монтажа и эксплуатации газовых приборов в специальных вагонах подвижного состава железнодорожного транспорта Республики Казахстан.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит ознакомлению и рассылке.

Министр                                                                                                 К. Нагманов

Утверждены

приказом Министра транспорта

и коммуникаций

Республики Казахстан

от 1 марта 2004 года N 102-I

ПРАВИЛА монтажа и эксплуатации газовых приборов в специальных вагонах подвижного состава железнодорожного транспорта

Республики Казахстан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила монтажа и эксплуатации газовых приборов в специальных вагонах подвижного состава железнодорожного транспорта Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пожарной безопасности" и

устанавливают требования пожарной безопасности при монтаже, реконструкции и эксплуатации газовых приборов в специальных вагонах подвижного состава на территории Республики Казахстан.

2. Правила распространяются на всех работников организаций железнодорожного транспорта, связанных с ремонтом, модернизацией, техническим обслуживанием и эксплуатацией газовых приборов в специальных вагонах подвижного состава в пунктах формирования и оборота, на станциях по пути следования, при обслуживании вагонов, находящихся в отстое, а также в пути следования.

3. К специальным вагонам подвижного состава железнодорожного транспорта Республики Казахстан относятся:

- служебные вагоны для перевозки высших должностных лиц государства;

- служебные вагоны для руководителей организаций железнодорожного транспорта;

- служебно-технические вагоны организаций железнодорожного транспорта.

4. В каждом специальном вагоне должна быть обеспечена безопасность людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, которые согласовываются с местной противопожарной службой и утверждается руководителем объекта.

5. Лица, обслуживающие специальные вагоны должны быть проинструктированы о соблюдении установленного противопожарного режима до осуществления своих трудовых обязанностей. До осуществления своих требуемых обязанностей указанные лица в объеме Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте, утвержденных приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстана 27 февраля 1996 года N 47-у (далее - Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте), сдают экзамены комиссии, созданной в организации железнодорожного транспорта с обязательным участием представителей органов отраслевой противопожарной службы. По результатам экзаменов выдаются талоны, характеризующие обучение по программе пожарно-технического минимума и подтверждающие допуск к работе.

6. Периодичность проведения занятий, с последующей сдачей экзаменов по вопросам противопожарной защиты и действиям при возникновении пожара не реже двух раз в год.

7. При выявлении низкого уровня знаний требований правил пожарной безопасности и практических действий лицами, обслуживающими специальные вагоны, при возникновении пожара в пути следования, работники противопожарной службы отражают в рейсовом журнале и информируют руководство организации об отстранении и необходимости дальнейшей пересдачи экзаменов указанными лицами.

8. Правом проверки противопожарного состояния специальных вагонов в пунктах формирования, оборота и в пути следования обладают представители:

- органов отраслевой противопожарной службы;

- органов государственного надзора по пожарной безопасности при участии работников отраслевой противопожарной службы.

2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

9. Установку газовых приборов в специальных вагонах, следует осуществлять в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте, Правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными приказом Государственного комитета ведения работ в промышленности и горному надзору Республики Казахстан от 15 апреля 1993 года (далее - Правила безопасности в газовом хозяйстве), настоящих правил, технических условий и конструкторской документации, выполненной специализированной организацией, на модернизацию (реконструкцию) специальных вагонов, по согласованию с органами государственной противопожарной службы в установленном порядке.

10. Устройство противопожарной (огнезадерживающей) перегородки следует предусматривать между помещением кухонь, купе проводников и пассажирским салоном.

11. Помещения кухонь следует разделять от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа и противопожарной дверью 2-го типа.

12. Ограждающие конструкции вагона: потолок, пол, обрешетка стен, подшивка изоляции крыши, воздуховоды вентиляционной установки должны быть выполнены из негорючих материалов.

13. Газовую плиту следует устанавливать на специальном кронштейне, закрепленном на стене кухни вагона.

14. Расстояние от газовой плиты до противоположной стены помещения, приборов отопления должно быть не менее 1 м.

15. Для питания плиты используется газовый баллон емкостью 5 л, который устанавливается на кухне в специальном металлическом ящике с крышкой, на расстоянии не менее 1 м от плиты. На крышке наносится текстограмма: «ГАЗ! ОГНЕОПАСНО!».

16. Допускается применение газового баллона емкостью 27 литров, в связи с разъездным характером работ на вагонах организаций по согласованию с органами противопожарной службы. При этом газовый баллон должен быть установлен в наружном тамбуре, а трубопровод для подачи газа проходить под вагоном. Соединение плиты с редуктором баллона осуществляется шлангом, находящимся в комплекте плиты или аналогичным гибким кислородным шлангом в защитном исполнении, исключающим механическое повреждение.

17. Помещение кухонь следует оборудовать пожарными извещателями системы пожарной сигнализации вагона.

3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

18. Основные требования безопасности при эксплуатации газовых приборов:

- трубопровод в местах соединения необходимо периодически проверять мыльной пеной на герметичность;

- при замене газового баллона следует удостовериться в герметичности подсоединения редуктора и мест соединения;

- в ночное время, или когда в пользовании плитой нет необходимости, подачу газа перекрыть клапаном, находящимся на редукторе баллона.

19. Запрещается:

- переставлять плиту во время пользования в другое место;

- пользоваться одновременно двумя плитами (газовой и на твердом топливе);

- содержать баллоны в непредусмотренных местах;

- загромождать выходы из вагона;

- пользоваться открытым огнем, для разогревания приборов отопления, газопровода и т.д.;

- закрывать вентиляционные отверстия на кухне;

- хранить на кухне легковоспламеняющиеся жидкости;

- сушить на кухне белье;

- оставлять включенную газовую плиту без присмотра.

20. Почувствовав запах газа необходимо:

- закрыть клапан редуктора баллона;

- закрыть краники на газовой плите;

- проветрить помещение вагона.

21. В случае возникновения пожара на стоянке:

- сообщить по телефону в местные пожарные части или пожарный поезд;

- принять меры к тушению пожара и эвакуации баллона.

22. В случае возникновения пожара в пути следования:

- немедленно остановить поезд (кроме случаев прохождения подвижного состава через мосты, тоннели и т.п.);

- организовать и принять меры к эвакуации людей, баллона с газом, оборудования и имущества;

- отключить электропроводку вагона от источника питания;

- принять меры тушения имеющимися средствами пожаротушения и по вызову через дежурного подстанции местных пожарных частей или пожарного поезда.

23. Правила пользования газовой плитой:

- к эксплуатации газовых плит в вагоне допускаются лица имеющие допуск от органов газового хозяйства, проинструктированные по Правилам пожарной безопасности на железнодорожном транспорте;

- кроме настоящих правил следует руководствоваться инструкцией, прилагаемой к плите и Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

24. По установке газовых плит в специальных вагонах:

- контроль за соблюдением технических условий осуществляют работники отраслевой противопожарной службы;

- ответственность по установке газовых плит в специальных вагонах возлагается на лиц ответственных за пожарную безопасность по объекту.

4. НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ВАГОНА ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

25. К первичным средствам пожаротушения относятся: переносные и передвижные огнетушители, пожарный инвентарь (ведра пожарные, ящики с песком) и пожарный инструмент (багры, ломы, топоры, лопаты, крюки).

26. Специальные вагоны с применением газовых приборов должны быть оснащены: двумя углекислотными ОУ-5/10 или порошковыми огнетушителями ОП-5/10; 1 ящиком с песком и 2 лопатами, 1 пожарным ведром, 2 ломами, 2 топорами, 1 багром.

27. Огнетушители в процессе эксплуатации, должны иметь:

- учетные (инвентаризационные) номера;

- пломбы на устройствах ручного пуска;

- бирки и маркировочные надписи на корпусе;

- красную сигнальную окраску.

28. Огнетушители следует устанавливать в легкодоступных и заметных местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и воздействия отопительных и нагревательных приборов.

29. Ручные огнетушители размещают навеской их на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м. от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания.

30. Размещение огнетушителей внутри помещений, при входах или выходах из них, а также в коридорах не должно препятствовать эвакуации людей.

31. Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей должны осуществляться в соответствии с паспортами заводов-изготовителей.

* * * * *